Pakiet nr 28 -  Implanty do barku

POZYCJA 1  - Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów na jednorazowym podajniku, zestaw sterylny z dwiema nitkami o zwiększonej wytrzymałości umieszczonymi w poziomym, zewnętrznie wyeksponowanym i znajdującym się poza częścią gwintującą, oczku implantu. . Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Rozmiar

(średnica x długość)
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	250
	1
	5mmx14mm
	
	
	
	
	


POZYCJA 2 -  Implanty tytanowe, sterylne do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka, z jedną nitką o zwiększonej wytrzymałości, umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintującą oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N 
	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Rozmiar

( długośćx średnica)
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	200
	1
	8,5mmx2,7mm
	
	
	
	
	


POZYCJA 3 -  Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów na jednorazowym podajniku. Zestaw sterylny z trzema nitkami o zwiększonej wytrzymałości umieszczonymi w poziomym, zewnętrznie wyeksponowanym i znajdującym się poza częścią gwintującą oczku implantu. Średnica implantu 5mm. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 7N.

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	50
	1
	
	
	
	
	


POZYCJA 4  - Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu barkowego wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm i długości 11 mm w wersji  z dwoma skrzydłami służącymi do przeładowywania nici przez implant, skrzydła ułożone na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia każdej z osobna nici. Możliwość przeładowania przez implant 1 lub 2 nici. Implant w komplecie z 2 super mocnymi nićmi # 2 lub w wersji bez nici. Wytrzymałość nici na zrywanie min 7N. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po włożeniu go do otworu w kości.

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Wartość brutto PLN
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	60
	1
	
	
	
	
	


POZYCJA 5 -  Implant do rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatorów  wykonanej z materiału PEEK lub z materiału biokompozytowego 96L/4D PLA z dodatkiem beta trójfosforanu wapnia. Implanty sterylne na jednorazowym podajniku.

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Rozmiary
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	80
	1(z 1lub2 nićmi wzmacnianymi)
	2,1mm
	
	
	
	
	

	40
	1 (z1lub2 nićmi wzmacnianymi)
	2,6mm
	
	
	
	
	


Oferent zobowiązuje się użyczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy przetargowej instrumentarium niezbędne do zaimplantowania przedmiotu zamówienia.

Pakiet Nr 28 -  Wartość brutto............................   PLN

