Pakiet Nr 29 -  IMPLANTY DO KOLANA
System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego 

POZYCJA 1 - Mocowanie udowe : pakowanego pojedynczo, sterylnie, tytanowego implantu/ płytki z pięcioma otworami w rozmiarze 14 x 4,5 x 2 mm z kieszenią blokującą nici. Implant fabrycznie wyposażony w dwie nici : prążkowana, wewnętrznie przeszyta biało-niebieska nić tworząca dociąganą pętlę wykonana z wysokowytrzymałego UHMWPR w rozmiarze #5; druga, niebieska nić prowadząca, służąca do przeciągania implantu przez kanały kostne wykonana z wysokowytrzymałego UHMWPR w rozmiarze #5. Płytka wyposażona w otwór dla dodatkowej nici pozycjonującej w rozmiarze #0. Implant dedykowany do przeszczepów STG oraz BTB. Możliwość wydłużenia dociąganej pętli do 100 mm dająca gwarancję braku przeszczepu w kanale do momentu posadowienia implantu na korówce kości udowej. Jednoetapowa technika dociągania pętli za pomocą obydwóch prążkowanych nici równocześnie. Możliwość ponownego wydłużenia, korekty pętli nawet po jej zaciągnięciu. Brak określonej, minimalnej długości pętli. Podwójne blokowanie nici w implancie tzn. za pomocą mechanicznego docisku pętli na której umocowany jest przeszczep oraz za pomocą mechanizmu tarcia pomiędzy nicią a implantem.      

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	100
	1
	
	
	
	
	


Możliwość użycia płytki/podkładki rewizyjnej do w/w implantu z lożą/wycięciem na implant i trzema otworami (na pętlę; na nić prowadząca w rozmiarze #5; na dodatkową nić pozycjonującą w rozmiarze #0). Implant w rozmiarze 21 x 6 x 2,8 mm wykonany z tytanu, pakowany pojedynczo, sterylnie.

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	15
	1
	
	
	
	
	


POZYCJA 2  - Mocowanie piszczelowe :

 Biowchłanialna, sterylna, kaniulizowana śruba interferencyjna o składzie 96L/4D PLA z dodatkiem beta trójfosforanu wapnia. Śruba o strukturze mikroporowatej , dostępna w  rozmiarach od 5 mm do 11 mm  i średnicach od 15 do 35 mm.

	Ilość 24 miesiące
	Rozmiary
	Ilość/

szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT
	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	120
	50x15-30do

11x15-35
	1
	
	
	
	
	


Lub zamiennie :mocowanie piszczelowe za pomocą śrub interferencyjnych kaniulowanych, tytanowych, sterylnych, pakowanych jednostkowo, polerowanych z głową. 

	Ilość 24 miesiące
	Rozmiary
	Ilość/

szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT
	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	120
	50x15-30do

90x20-30
	1
	
	
	
	
	


POZYCJA 3 -  Druty kierunkowe z oczkiem do przeciągania przeszczepu 

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT
	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	25
	1
	
	
	
	
	


POZYCJA  4 - Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 3 podłużnych implantów  wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samo zaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia.

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT
	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	250
	1
	
	
	
	
	


POZYCJA 5  - Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 4 podłużnych implantów  wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć 3 szwy z jednego aplikatora.  Aplikatory dostępne w zagięciu 15  stopni. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia.

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	150
	1
	
	
	
	
	


POZYCJA 6 -  Implanty do stabilizacji odłamów chrzęstno – kostnych. Biowchłanialne, sterylnie pakowane implanty, strzałki z główką do stabilizacji drobnych fragmentów chrzęstnych/ kostnych w technice przezskórnej. Implanty wykonane z 96L/4D PLA w technice Self Reinforced. Czas wchłaniania między 24 a 36 miesięcy. Czas pełnego podtrzymywania stabilizowanego fragmentu pomiędzy 20 a 50 tygodni od implantacji. Implanty dostępne w sterylnych, fabrycznie pakowanych zestawach z 1 implantem umieszczonym w  tulei prowadzącej i pobijakiem do implantacji przezskórnej lub implantami umieszczonymi  w 2 tulejach prowadzących i pobijakiem do implantacji przezskórnej.

 Możliwość dokupienia  sterylnych, pakowanych pojedynczo implantów

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Rozmiary
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	1
	1(z jedną tuleją)
	1,5x16-25mm
	
	
	
	
	

	1
	1( z dwoma tulejami)
	1,5x25mm

2,4x40mm
	
	
	
	
	

	20
	Implanty pojedyncze
	1,5 x 16 – 25 mm   2,4 x 16- 40 mm; 2,2 x 20 mm


	
	
	
	
	


Oferent zobowiązuje się użyczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy przetargowej instrumentarium niezbędne do zaimplantowania przedmiotu zamówienia.

Oferent zobowiązuje się użyczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy przetargowej  mobilną szafę  do przechowywania przedmiotu zamówienia.

Pakiet Nr 29 – wartość brutto ...................................PLN

