FORMULARZ CENOWY                                                                                                                                        Załącznik Nr 2

| PAKIET NR 1 Markery sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | Markery sterylne PAKOWANE W PAPIER – FOLIĘ | szt | 150 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET NR 2 Płyty(+/- 10%dla rozmiarów) komis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T,L, dwubiegunowe 6-oczkowe oraz trapezoidalne. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T,Y,L. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0mm, długość od 6 mm do 30 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.0mm, długość od 6 mm do 30 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.3mm, długość od 6 mm do 34 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytki tytanowe blokowane, proste, kształtu Y oraz dwubiegunowe 6 oczkowa z przeskokiem 1,2,3 otworowym. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/_ 15 stopni. Płytki kodowane kolorystyczne. Profil 1.6 mm. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający pozostawi nieodpłatnie przez 2 lata po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów.

| PAKIET NR 3 Protezy kolana komis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | Komponent udowy cementowany. Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy cementowany. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. | szt. | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Element piszczelowy cementowany wraz z wkładką polietylenową tworzący jedną całość ( monoblok) wykonany w całości z polietylenu. Powierzchnia artykulacji elementu piszczelowego musi być kompatybilna z powierzchnią artykulacji komponentu udowego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Centralizer umożliwiający prawidłowe ustawienie komponentu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego | szt. | 102 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużka piszczelowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podkładka augmentacyjna o grubości 4mm i 8mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rzepka | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Komponent udowy bezcementowy. Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Komponent piszczelowy bezcementowy. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Komponent udowy hypoalergiczny cementowany Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu, pokryta azotanem cyrkonu, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Komponent piszczelowy hypoalergiczny cementowany Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego hypoalergicznego | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przedłużka piszczelowa hypoalergiczna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Podkładka augmentacyjna hypoalergiczna | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 ( od 0,9g do 2,7g). | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem | szt. | 105 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL.

Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT).

Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie

Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.

Jedno instrumentarium do wszystkich rodzajów endoprotez. Wszystkie elementy instrumentarium dostarczone będą w kontenerach sterylizacyjnych.

Na  czas trwania umowy oferent użyczy mobilne zamykane szafy do przechowywania komisu implantów.

Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem, umożliwiający implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zestaw powinien zawierać: wiertarkę, piłę oscylacyjną, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4,0 mm, nasadkę trójszczękową „Jakobs” z kluczykiem, imadło bezkluczowe „AO”, nasadkę „Harris”, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, kontener do sterylizacji napędu.

2.Po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odkupienia zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem.

| PAKIET NR 4 Protezy biodra -komis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | Trzpień rewizyjny bezcementowy monoblok Stożek 12/ 14..Wykonany ze stopu tytanu, w 1/ 3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt prostokątny zwężający się w części dalszej. Trzpienie od długości powyżej 340mm- anatomiczne: inne dla prawej i lewej kończyny. Trzpień ryglowany śrubami w części dalszej za pomocą specjalnego celownika. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Rozmiary: 11-19, długości: 220 do 380mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba ryglująca średnica 5mm, dł. 24 do 60mm co 4 do trzpienia rewizyjnego ( śruby kompatybilne z trzpieniem monoblok i modularnym) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień bezcementowy przynasadowy. Endoproteza stawu biodrowego- trzpień ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiekszonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzpień przynasadowy typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia, konus 12/14 o 2 kątach szyjkowo- trzonowych 130° i 135° . Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. Co 0,5cm. instrumentarium wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień bezcementowy Trzpień bezcementowy – Typ 2 ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną .Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. w 11 rozmiarach. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień bezcementowy -Typ 3 ze stopu tytanu , pokryty na całej powierzchni styku z kością podwójnym napyleniem –hydroksyapatytowym i porowatym tytanowym o stopniowo zmniejszającej się grubości. Trzpień o kształcie potrójnego klina. Powierzchnia trzpienia z podłużnymi i poprzecznymi rowkami zwiększającymi powierzchnię kontaktu implantu z kością. Trzpienie o długościach od 134mm do 169 mm włącznie . Offset zwiększający się wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępne trzpienie w wersji standard i lateralizowane o offsecie zwiększonym o 6 mm . Stożek konusa 12/14. | Szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | # Trzpień cementowany Endoproteza cementowana , trzpień prosty, bezkołnierzowy, wymagający centralizera, w min. 6-u rozmiarach . System oferujący trzpień w wersji „długiej „ do zastosowań rewizyjnych. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | wkręcana (gwintowana.) – Materiał: stop tytanu. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary: Ø44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| B | bezcementowa typu press-fit Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zewnętrzna napylona tytanem o porowatej strukturze, bez otworów lub z otworami (3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary od 40 – 68mm. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby do mocowania panewki oraz koszyka pod panewkę rewizyjną. Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 68mm zmienna co 4mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka polietylenowa: Kształt: symetryczny, asymetryczny lub posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen typu, odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem ( Vit E) (kształt wkładki polietylenowej :standard, asymetryczna lub z okapem) Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28mm,32mm i 36mm. | Szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkład ceramiczny – symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary 48-68 co 2mm; | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkład ceramiczny – symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna 36mm, rozmiary 56-68 co 2mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciu RTG. Rozmiary: średnica wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm; średnica zewnętrzna od 40 do 64 mm co 2mm; opcjonalnie panewka zatrzaskowa; panewka mogąca być stosowana razem z koszykiem rewizyjnym. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm w 5 długościach szyjki; opcjonalnie głowa metalowa na konus 14/16 | Szt. | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28 i 32 mm w 3 długościach szyjki. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej tlenku cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 36mm w 4 długościach szyjki | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Centralizery do trzpieni cementowanych | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) – do blokowania jamy szpikowej kości udowej , o średnicach w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6-u rozmiarach. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Głowa bipolarna - o średnicy zewnętrznej 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | # Koszyki tytanowe pod panewkę rewizyjną Wykonane z tytanu, anatomiczne ( prawe, lewe) średnice 52- 64, z możliwością ryglowania śrubami. Uwaga: śruby kompatybilne z panewkami bezcementowymi press- fit. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | # Panewka dwumobilna w wersji bezcementowej. W wersji bezcementowej (mocowanej na Press-fitt) składajaca się z zewnętrznej kobaltowo-chromowej panewki pokrytej porowatą powłoką tytanową i powłoką hydroksyapatytową. Dostępna w opcji z możliwością dodatkowego mocowania jedną śrubą i dwoma pinami. Wewnątrz zewnętrznej panewki polietylenowe ruchome wkłady dostosowane średnicą zewnętrzna do metalowej części panewki a średnicą wewnętrzną umożliwiajace założenie głowy endoprotezy fi 28 mm. Wkłady ruchome uniwersalne do zastosowania w panewkach cementowanych i bezcementowych. Panewki dostępne w rozmiarach średnicy zewnetrznej od 46 do 68 mm włącznie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | # Panewka dwumobilna w wersji cementowanej. Wersja cementowana kobaltowo chromowa. Wewnątrz zewnętrznej panewki polietylenowe ruchome wkłady dostosowane średnicą zewnętrzną do metalowej części panewki a średnicą wewnętrzną umożliwiajace założenie głowy endoprotezy fi 28 mm. Wkłady ruchome uniwersalne do zastosowania w panewkach cementowanych i bezcementowych. Panewki dostępne w rozmiarach średnicy zewnetrznej od 46 do 68 mm włącznie. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | # Piny mocujące do panewki o długości 13 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | # śruby mocujące do panewki o rozmiarach od 36 mm do 52 mm włącznie. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | # System augmentów panewkowych umożliwiający wypełnienie ubytków panewkowych w przypadkach rewizji lub dysplazji. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Implanty w co najmniej 6 wielkościach i 5 wysokościach. Implanty przeznaczone do użycia z panewką bezcementową i cementową. Każdy implant mocowany min. 2 śrubami gąbczastymi średnicy 6,5 mm. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | # Śruby gąbczaste średnicy 6,5 mm do mocowania augmentu panewkowego. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | # Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie).Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 ( od 1,1g do 3,2g) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27A | # Część bliższa krętarzowa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz CaHPO4 *2H2O.Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach (trzech średnicach proksymalnych : 17mm,19mm,21mm i min trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27B | Część dalsza trzonowa. Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta ante lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponentu bliższego i dalszego oraz ich zestawienie w ciele pacjenta (wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej – pokryta celownikiem. Śruby ryglujące w rozmiarach 24mm-60mm (włącznie). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ostrza jednorazowego użytku szer. od 10mm do 65mm oraz dł. od 40mm do 100mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent wypożyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania każdego rodzaju endoprotezy biodra. Instrumentarium do panewki bezcementowej musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT ). Oferent na czas trwania umowy wypożyczy nieodpłatnie kompatybilne z instrumentarium napędy ortopedyczne. Wszystkie elementy instrumentarium dostarczone będą w kontenerach sterylizacyjnych. Na czas trwania umowy oferent użyczy mobilne, zamykane szafy do przechowywania komisu implantów.

# Opis wymagań dotyczący napędów (do umowy)

Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem, umożliwiający implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia. W skład zestawu wchodzi: wiertarka, piła oscylacyjna, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4 mm, nasadka trójszczękowa „Jacobs” o średnicy 0,6 – 7,4mm z kluczykiem, imadło bezkluczowe „AO”, nasadka „Harris”, adapter DIN, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, bezobsługowy kontener i kosz do sterylizacji napędu wraz z filtrami na min. 5000 cykli sterylizacji.

| PAKIET NR 5 komis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką rotacyjną i zatrzaskową , protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką zatrzaskową, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości , w grubościach: 8mm, 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie: wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy w rozmiarach 2; 3; 4; 5; 6. Moduł cały polietylenowy o wysokiej gęstości , w grubościach: 8mm, 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów; |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia.

| PAKIET NR 6 Gwoździe śródszpikowe komis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | Gwoźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonów kości piszczelowej. Gwoździe w wersji tytanowej (lite) i stalowej (kaniulowane). Po trzy otwory na śruby ryglujące w części bliższej i dalszej, w części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła właściwego rzepki. Średnica: Stal – 9 do 14 mm; tytan 8 do 10 mm. Komplet tworzą: jeden gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby ryglujące, zatyczka. | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | gwóźdź | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba ryglująca | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | zatyczka | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości udowe z dostępu bliższego. Gwoździe w wersji tytanowej (lite) i stalowej (kaniulowane). Trzy otwory w części dalszej. Rozmiary (średnica) stal –10 do 15 mm; tytan 8 do 11 mm. Komplet tworzą: gwóźdź śródszpikowy, 3 śruby ryglujące, zatyczka. | kpl. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | gwóźdź | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba ryglująca | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | zatyczka | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej, wprowadzany odkolanowo. Gwoździe tytanowe, lite z ostrym końcem, cztery otwory ryglujące w części dalszej , dwa w części bliższej. Rozmiary: śr. 10, 11,12 mm do dł 240mm pokryte celownikiem. (możliwość zastosowania nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na 2-ch śrubach części dalszej) oraz zatyczka stabilizująca kątowo ostatnią śrubę. Komplet tworzą: dwie śruby do części bliższej, dwie śruby do części dalszej, dwie nakrętki, zatyczka, gwóźdź śródszpikowy. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | gwóźdź | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | zatyczka | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | nakrętka | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba do części bliższej | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba do części dalszej | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity , w części bliższej pin derotacyjny ryglowany w gwoździu i śruba teleskopowa , w części dalszej dwa otwory ryglujące , jeden dynamiczny drugi statyczny ( gwoździe o długości 180 i 220 mm) lub w wersji długiej – trzy otwory statyczne (umieszczone w płaszczyźnie czołowej). Rozmiary: długość 220mm (125 ,130,135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy) średnica 10,12mm ; długość 180 mm (130,135 stopni- kąt szyjkowo trzonowy) średnica 10,12,14 mm ,oraz gwoździe anatomiczne - długie (prawy i lewy) z 10 stopniową antetorsją oraz 125 i 130 stopniowymi kątami szyjkowo trzonowymi o długościach 260,300,340,380,420,460mm o średnicy 10 mm. Komplet tworzą: pin derotacyjny, śruba doszyjkowa, tuleja nośna, dwie śruby ryglujące, gwóźdź śródszpikowy, zatyczka. | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | tuleja prowadząca | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba doszyjkowa | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | pin derotacyjny | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | zatyczka | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba ryglująca | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy , lity ,z asymetrycznym końcem, wprowadzany odłokciowo i od głowy kości ramiennej , z zagięciem trzonowo nasadowym 4- stopnie. Możliwość kompresji . W części dalszej otwory ryglujące w dwóch płaszczyznach (AP i strzałkowej) . Rozmiary : średnica 7 i 8 mm długości 180,200,220,240,260,280,300mm. Komplet tworzą: cztery śruby ryglujące, gwóźdź śródszpikowy, zatyczka. | kpl. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | gwóźdź | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba ryglująca | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | zatyczka | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy , anatomiczny (prawy ,lewy) ,prosty ,w wersji długiej i krótkiej , tytanowy, lity, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących (gwintowane) umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające przemieszczeniom odłamów.W części bliższej wkładka polietylenowa (PEEK) zapobiegająca wykręcaniu się śrub ryglujących. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary : 150,220,250,280mm , Średnica części bliższej 10mm ,dalszej 8 (150mm) i 7mm(pozostałe). Komplet tworzą: cztery śruby do części bliższej, dwie śruby ryglujące do części dalszej, gwóźdź śródszpikowy, zatyczka. | kpl. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba do cz.dalszej ryglująca | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba do cz.bliższej | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | zatyczka | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śrubopłytka do śródszpikowego zaopatrywania złamań nasady dalszej kości promieniowej. Wykonana ze stopu tytanu. Uniwersalna dla strony prawej i lewej. Wprowadzana z okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Poczwórnie unikortykalnie, wielopłaszczyznowo ryglowana w części dalszej i podwójnie bikortykalnie ryglowana w części bliższej. W całości pokryta celownikiem. Ryglowanie proksymalne w płaszczyźnie czołowej. Komplet tworzą: płytka , 4 śruby dystalne,2 śruby proksymalne. | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | płytka | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba proksymalna | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba dystalna | szt. | x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | System do augmentacji śrub- sterylny , jednorazowy system do przygotowania i nakładania żywicy akrylowej w procesie augmentacji śrub. Możliwość wstrzykiwania żywicy do kości poprzez śrubę , do ubytku w kości przed włożeniem śruby , poprzez igłę aspiracyjną umieszczoną w śrubie. Żywica akrylowa widoczna w rtg. , zawierająca 30% siarczan baru. | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający pozostawi nieodpłatnie przez 2 lata po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaki i wybijaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów.

| PAKIET NR 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1. | Wkręty do kości korowej samogwintujące, gniazdo hexagonalne Ø 4,5; x 1,75 od L-12 do L-70 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, gniazdo hexagonalne ,Ø 6,5 całe gwintowane od L-40 do L-140 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, hexagonalne Ø6,5z gwintem w połowie długości od L-30 do L-140 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące,hexagonalne Ø6,5z gwintem w 1/31 długości od L-30 do L-140 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkręt kaniulowany Ø 7,0pełnogwintowany L 25-130 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=16 mm od L-35 do L-130 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=32 mm od L-35 do L-130 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany w 1/3 długości ,samogwintujący do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany na całej długości,samogwintujący,do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podkładka pod wkręty kaniulowane Ø6,5 ; Ø7,0 od D-10 do D-15 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wiertło do wiertarki typ złącza AO R 2,0 ;3,2; 3,7; 4,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rozwiertak do wiertarki typ złącza AO R6,5; 4,5; 3,5; dł. 150mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podajnik automatyczny do śrub hexagonalnych typ złącza AO dł. 150mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wiertło dł 150-300 mm Ř 2; 3,2; 3,5:3,7; 4,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Druty Kirschnera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř – 1 ;1,2 ;1,4; 1,6 ,1,8,2,0:3,0( L-310 mm) | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř – 1;1,2 ;1,4; 1,6 ,1,8,2,0:3,0 (L-150 mm) | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Grot Steinmann`a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-170 mm i 210 mm ;Ø4,0mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | L-180mm i210 mm ;Ø4,5 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | L-180mm i210mm ;Ø5,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Grotowkręt Schanz’a L-120-220mm ;Ø=5,0mm gwintowane na końcu | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET NR 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1. | Piły oscylacyjne do posiadanej wiertarki wahadłowej firmy Stryker/ TPS Sagitlal Saw | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET NR 9 komis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1. | Śruby DHS 12,5 od L-55 do L-115 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka kątowa klasyczna DHS L-38 135o blokowana za pomocą śruby doszyjkowej i pinu derotacyjnego od 2 otw. Do 12 otw. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby kompresyjne DSK/DSB | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szpilki gwintowane prowadzące śrubę DHS | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Piny derotacyjne | szt. | 245 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyty 95o - kolanowe od 6 otw. Do 12 otw. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający pozostawi nieodpłatnie przez 2 lata po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów.

| PAKIET NR 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1. | Ostrza jednorazowe do posiadanej piły firmy Stryker SystemS5 długość 75-100 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET NR 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1. | Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione. | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny do protez rewizyjnych z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione. | 40 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszalniki próżniowe do cementu. Zestaw pojedynczy zawierający 1 mieszalniko / strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza, 2 dysze o 2 długościach (długa i krótka) umożliwiającą łatwą aplikację cementu. Wskaźnik próżni w systemie. Filtr próżniowy wyposażony w filtr węglowy. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca na czas obowiązywania umowy będzie zobowiązany do wypożyczenia Zamawiającemu niesterylnego mechanizmu mieszania cementu i mechanizmu do podawania cementu, który posiada możliwość sterylizacji

| PAKIET NR 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | Pytka DHS ograniczonego kontaktu z kątem trzonowo-szyjkowym 135ᵒ. Ilość otworów od 2 do 15. Długości płytek od 52 mm do 276 mm. Materiał tytan. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba doszyjkowa DHS/DCS. Długości śruby od 50 mm do 110 mm. Materiał Tytan. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba kompresyjna typu LAG DHS o jednym rozmiarze. Materiał tytan. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa o średnicy 4,5 mm. Średnica trzonu 3 mm, średnica łba 8 mm. Rozmiary 16-60mm. Rozmiary 16-60 mm co 2 mm. Materiał tytan. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka anatomiczna do nasady bliższej kości ramiennej. W trzonie płytki otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych i korowych 3,5 mm. W głowie płytki otwory na druty Kirschnera umożliwiające wstepna stabilizację płyty. Liczba otworów od 3 do 13. Długości płyty od 110mm do 290 mm. Materiał Tytan. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt blokowany samogwintujący tytanowy, średnica 3,5mm, długość 10-65 mm, 10-50mm co 2 mm, 50-65mm co 5 mm, dodatkowo 35 mm i 45 mm. Materiał tytan | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba korowa 3,5 mm o długości od 12 do 50 mm, zakres zmiany długości śruby od 12 do 50mm, co 2mm, Materiał tytan. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający pozostawi nieodpłatnie przez 2 lata po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów.

| PAKIET NR 13 komis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | Rekonstrukcyjny gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej .Gwóźdź tytanowy w wersji długiej ( do złaman wielopoziomowych )- kaniulowany oraz krótkiej( do złamań części bliższej)- lity i kaniulowany, w części bliższej potrójne - kątowo stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane) , śruby podpierające "plateau" piszczeli poprowadzone rozbieżnie pod kątem 70 stopni. Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów. W wersji krótkiej, w części dalszej dwa statyczne otwory ryglujące, w części dalszej wersji długiej - trzy otwory statyczne (dwa w płaszczyźnie czołowej oraz jeden w płaszczyźnie strzałkowej). Wersja krótka gwoździa o dł. 200mm i średnicach 8,9 i 10 mm- w całości pokryta celownikiem. Wersja długa o rozmiarach od 240 do 420 mm i średnicach 8,9 i 10 mm w części dalszej ryglowana "z wolnej ręki". Przedłużki 5 i 10 mm umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. Komplet : gwóźdź, 5 śrub ryglujących, zatyczka/ przedłużka, śruba kompresyjna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gwóźdź |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba ryglująca |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | zatyczka/przedłużka |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba kompresyjna |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający pozostawi nieodpłatnie przez 2 lata po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów.

| PAKIRT 14- Płytki małofragmentowe blokowane ograniczonego kontaktu oraz płytki LISS. komis | ilość | cena 1szt | vat % | wartość netto | wartość brutto | nr kat. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytka piszczelowa dalsza boczna o grubości 3,6 mm, grubość głowy płytki 2mm lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 21, długość płytki od 80 do 288 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa o grubości 4mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 14, długość płytki od 117 do 252 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płytka piszczelowa bliższa boczna o grubości 3,6 mm, grubości głowy płytki 2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 16, długość płytki od 83 do 239 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa o grubości 4,2 mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 14, długość płytki od 109 do 239 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płytka strzałkowa dalsza boczna o grubości 2,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 3 do 7, długość płytki od 73 do 125 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płytka prosta ograniczonego kontaktu o grubości 3,2mm oraz szerokości 11,5mm, ilość otworów od 4 do 12, długość płytki od 59 do 163mm. Materiał tytan. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Śruba korowa 3,5 mm blokowana samogwintująca o długości od 10 do 90mm, zakres zmiany długości śruby od 10 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 90 co 5mm. Dodatkowo dostępne śruby o długości 35 oraz 45mm. Materiał tytan. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Śruba korowa 3,5 mm samogwintująca o długości od 12 do 90 mm, zakres zmiany długości śruby od 12 do 50mm, co 2mm, od 50 do 90 co 5mm. Materiał tytan. | 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płyta piszczelowa bliższa boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 4,8 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 141 do 301 mm, szerokość płytki 16mm, szerokość głowy płytki 21,5mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płyta udowa dalsza boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 5,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 155 do 315 mm, szerokość płytki 16,5mm, szerokość głowy płytki 35mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Śruba korowa 5,0 mm blokowana samogwintująca o długości od 18 do 100mm, zakres zmiany długości śruby od 18 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 100 co 5mm. Materiał tytan | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający użyczy nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy przetargowej instrumentarium w kontenerach sterylizacyjnych niezbędne do zaimplantowania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający pozostawi nieodpłatnie przez 2 lata po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów.

| PAKIET NR 15 komis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | Płytka tytanowa anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka tytanowa anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe blokowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby korowe tytanowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy przetargowej kompletne instrumentarium niezbędne do implantacji przedmiotu zamówienia w kontenerze sterylizacyjnym. Zamawiający pozostawi nieodpłatnie przez 2 lata po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów.

| PAKIET NR 16 komis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| 1 | płytka promieniowa dłoniowa szeroka do dalszego końca kości promieniowej oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, długość 59, 70, 81 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | płytka promieniowa dłoniowa wąska do dalszego końca kości promieniowej oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, długość 59, 70, 81 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa prosta, stop tytanu, dł. 53 i 64 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu L z dwoma otworami dystalnymi oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 35, 46 , 57 mm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu L z trzema otworami dystalnymi oddzielnie do prawej i lewej kończyny , stop tytanu, dł. 35, 46 , 57 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu L ukośna, z dwoma otworami dystalnymi oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 36, 47 , 58 mm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu L ukośna, z trzema otworami dystalnymi oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 38, 49 , 60 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | płytka do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa typu T, stop tytanu, dł. 46 i 57 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka do głowy kości promieniowej szyjkowa, stop tytanu, dł. 32 i 5743 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka kształtowa blokowana, w kształcie T, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 33 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Wersja prawa i lewa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka kształtowa blokowana, kształtu T, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 38,40,42,44,46 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkręt blokowany, samogwintujący, zmiennokątowy ø2,4mm gniazdo: torx . Zakres zmiany kąta blokowania wkręta ±15°. Prowadnica wiertła ograniczająca kąt wprowadzenia wkręta do ±15°. Materiał - stop kobaltu. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | wkręty blokowane tytanowe 2,4 mm | szt. | 1370 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | wkręty korowe tytanowe 2,7 mm | szt. | 528 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | płyta rekonstrukcyjna prosta, stop tytanu, dł. 88, 102, 116, 130, 144, 172 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | płyta rekonstrukcyjna prosta wąska , stop tytanu, dł. 88, 102, 116, 130, 144, 172 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | płytka wąska kompresyjna z ograniczonym kontaktem , stop tytanu, dł. 88, 103, 118, 133, 163, 193 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka piszczelowa tylna Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony tylnej. Wersja wąska i szeroka, szerokość części nasadowej 24mm i 28mm. Płytka występująca w rozmiarach 4÷6 otworowej. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | płytka piszczelowa wąska, stop tytanu, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, dł. 109, 124, 139, 169 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | płytka do bliższego odcinka kości ramiennej, stop tytanu, dł. 101, 116, 131, 146, 176 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa rekonstrukcyjna do złamań typu Pilon stop tytanu, dł. 167 i 197 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 123, 153, 183 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | płytka piszczelowa dalsza przednio-boczna, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 120, 150, 180 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | płytka strzałkowa dalsza boczna, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 90, 105, 120, 135, 165 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | płytka ramienna dalsza przyśrodkowa , oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 89, 107, 121, 136 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | płytka ramienna dalsza grzbietowo-boczna , oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 95, 109, 123, 137 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | płytka do wyrostka łokciowego, oddzielnie dla kończyny prawej i lewej, stop tytanu, dł. 88, 121, 151, 181, 210 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka piętowa oddzielna lewa, prawa | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | wkręty blokowane tytanowe 3,5 mm | szt. | 2340 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | wkręty korowe tytanowe 3,5 mm | szt. | 866 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | płytka obojczykowa typu S, stop tytanu, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, dł. 71, 80, 90, 99, 116 mmwkręty blokowane tytanowe 2,4 mmwkręty blokowane tytanowe 3,5 mmwkręty korowe tytanowe 3,5 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | płytka prosta rynienkowa 1/3 , stop tytanu , dł. 45, 57, 69, 81, 93, 117 mmwkręty blokowane tytanowe 3,5 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | płyta szeroka do kości długich kompresyjna z ograniczonym kontaktem stop tytanu , dł. 142, 184, 226, 268, 310 mm, | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | płyta kłykciowa piszczelowa oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 147, 168, 189, 231 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | płyta piszczelowa bliższa szeroka , oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 135, 177, 229, 261 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | płyta piszczelowa bliższa boczna , oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 149, 170, 212, 254 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | wkręty blokowane tytanowe 5,0 mm | szt. | 1075 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | wkręty korowe tytanowe 4,5 mm | szt. | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | płyta kłykciowa do kości długich, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, stop tytanu, dł. 153, 195, 237, 279 mmwkręty blokowane tytanowe 5,0 mmwkręty korowe tytanowe 4,5 mmwkręt tytanowy blokowany 7,3 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Płyty do kości obojczykowej S górno-przednie, wykonane ze stopu tytanu. Długość płyt 80-116(+/-10%) prawa/lewa. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Wkręt tytanowy blokowany 7,3 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy przetargowej kompletne instrumentarium niezbędne do implantacji przedmiotu zamówienia w kontenerach sterylizacyjnych. Zamawiający pozostawi nieodpłatnie przez 2 lata po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów.