Załącznik nr 12

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA

#### UTM – 1 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp. | Komponent | Minimalne wymagania | Wartość oferowana/ opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Wymagania ogólne | Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić obraz maszyny wirtualnej wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 8 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: Firewall. Ochrony w warstwie aplikacji. Protokołów routingu dynamicznego. |  |
| - 2 | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  |
| - 3 | Interfejsy, Dysk, Zasilanie | System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: 20 portami Gigabit Ethernet RJ-45. 2 gniazdami SFP 1 Gbps. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. System musi być wyposażony w zasilanie AC. |  |
| - 4 | Parametry wydajnościowe | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 mln jednoczesnych połączeń oraz 30.000 nowych połączeń na sekundę. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 7.4 Gbps dla pakietów 512 B. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 4.4 Gbps dla pakietów 64 B. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1 Gbps. Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 – SHA256: nie mniej niż 4 Gbps. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 4 Gbps. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 250 Mbps. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie słabszym niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 130 Mbps. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 500 Mbps. |  |
| - 5 | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. Kontrola Aplikacji. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. Kontrola stron WWW. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH. |  |
|  | Polityki, Firewall | System Firewall musi umożliwiać tworzenie list kontroli dostępu realizowanych bezstanowo przed funkcją FW. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  |
|  | Połączenia VPN | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. |  |
|  | Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu. - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. - System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN. |  |
|  | Zarządzanie pasmem | System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |
|  | Kontrola Antywirusowa | Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, rar. Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. |  |
|  | Ochrona przed atakami | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |  |
|  | Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |
|  | Kontrola WWW | Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. |  |
|  | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API. |  |
|  | Zarządzanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platfor centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. |  |
|  | Logowanie | System musi mieć możliwość logowania do komercyjnego system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W przypadku kiedy usługa logowania i raportowania realizowana jest w chmurze, wykonawca musi dostarczyć stosowne licencje upoważniające do składowania logów przez okres co najmniej jednego roku. W ramach logowania system musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  |
|  | Certyfikaty | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS. ICSA dla funkcji IPSec VPN. ICSA dla funkcji SSL VPN. |  |
|  | Serwisy i licencje | W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować kontrolę aplikacji, IPS, antywirus, antyspam, web filtering, analiza w chmurze w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń na okres 5 lat. |  |
|  | Wymagania ogólne obszaru dla ochrony poczty | System ochrony poczty musi zapewniać kompleksową ochronę antyspamową, antywirusową oraz antyspyware’ową bez limitu licencyjnego na ilość chronionych kont użytkowników. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania rozwiązanie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny oraz komercyjne bazy zabezpieczeń. Dostarczone rozwiązanie musi mieć możliwość pracy w każdym trybów: Tryb Gateway. Tryb transparentny (nie wymaga rekonfiguracji istniejącego systemu poczty elektronicznej). |  |
|  | Parametry fizyczne systemu antyspamowego | System musi być wyposażony w interfejsy: 4 porty Gigabit Ethernet RJ-45. System musi być wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 500 GB. System musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej. Zasilanie z sieci 230V/50Hz. |  |
|  | Ogólne funkcje systemu ochrony poczty | Dostarczany system obsługi i ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: Wsparcie dla co najmniej 2 domen pocztowych. System musi realizować skanowanie antyspamowe i antywirusowe z wydajnością min. 2,5 tys. wiadomości/godzinę. Polityki filtrowania poczty tworzone co najmniej w oparciu o: adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności powinna być możliwość definiowania reguł all-all). Email routing w oparciu o reguły lokalne lub w oparciu o zewnętrzny serwer LDAP. Zarządzanie kolejkami wiadomości (np. reguły opóźniania dostarczenia wiadomości). Ochrona i analiza zarówno poczty przychodzącej jak i wychodzącej. Szczegółowe, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów. Możliwość tworzenia polityk kontroli Antywirusowej oraz Antyspamowej w oparciu o użytkownika i atrybuty zwracane z zewnętrznego serwera LDAP. Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem dla użytkownika z możliwością samodzielnego zwalniania bądź usuwania wiadomości z kwarantanny przez użytkownika. Dostęp do kwarantanny użytkownika możliwy poprzez WebMail oraz POP3. Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej w oparciu o polityki. Możliwość przechowywania poczty oraz jej backup realizowany lokalnie na dysku systemu oraz na zewnętrznych zasobach, co najmniej: NFS, iSCSI. Białe i czarne listy adresów mailowych definiowane globalnie oraz dla domen wskazanych przez administratora systemu. Białe i czarne listy adresów mailowych dla poszczególnych użytkowników. Ochrona przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention). |  |
|  | Kontrola antywirusowa i ochrona przed malware | W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP. Kwarantannę dla zainfekowanych plików. Skanowanie załączników skompresowanych. Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim. Blokowanie załączników w oparciu o typ pliku. Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 15 polityk kontroli antywirusowej. Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymanie poczty w dedykowanej kolejce wiadomości do momentu otrzymania werdyktu. Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania wirusów i malware'u. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, zastąpienie podejrzanej treści lub załącznika, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. |  |
|  | Kontrola antyspamowa | System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania spamu: Reputacja adresów źródłowych IP oraz domen pocztowych w oparciu o bazy producenta. Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne wiadomości dostarczane przez producenta rozwiązania. Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości. Analiza Heurystyczna. Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL, SURBL. Filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a z możliwością uczenia przez administratora globalnie dla całego systemu lub poszczególnych chronionych domen. Możliwością dostrajania filtrów Bayes’a przez poszczególnych użytkowników. Wykrywanie spamu w oparciu o analizę plików graficznych oraz plików PDF. Kontrola w oparciu o Greylisting oraz SPF. Filtrowanie treści wiadomości i załączników. Kwarantanna zarówno użytkowników jak i systemowa z możliwością edycji nagłówka wiadomości. Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 15 polityk kontroli antyspamowej. Ochrona typu outbrake. Filtrowanie poczty w oparciu o kategorie URL (co najmniej: malware, hacking). Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania spamu. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. |  |
|  | Ochrona przed atakami na usługę poczty | System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania: Ochrona przed atakami na adres odbiorcy. Definiowanie maksymalnej ilości wiadomości pocztowych otrzymywanych w jednostce czasu. Defniowanie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji SMTP w jednostce czasu. Kontrola Reverse DNS (ochrona przed Anty-Spoofing). Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy. |  |
|  | Funkcje logowania i raportowania | W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: Logowanie do zewnętrznego serwera SYSLOG. Logowanie zmian konfiguracji oraz krytycznych zdarzeń systemowych np. w przypadku przepełnienia dysku. Logowanie informacji na temat spamu oraz niedozwolonych załączników. Możliwość podglądu logów w czasie rzeczywistym. Możliwość analizy przebiegu sesji SMTP. Powiadamianie administratora systemu w przypadku wykrycia wirusów w przesyłanych wiadomościach pocztowych. Predefiniowane szablony raportów oraz możliwość ich edycji przez administratora systemu. Możliwość generowania raportów zgodnie z harmonogramem lub na żądanie administratora systemu. |  |
|  | Funkcje pracy w trybie wysokiej dostępności (HA) | System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: Konfigurację HA w każdym z trybów: gateway, transparent. Tryb synchronizacji konfiguracji dla scenariuszy, gdy każde z urządzeń występuje pod innym adresem IP. Wykrywanie awarii poszczególnych urządzeń oraz powiadamianie administratora systemu. Monitorowanie stanu pracy klastra. |  |
|  | Aktualizacje sygnatur, dostęp do bazy spamu | W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: Pracę w oparciu o bazę spamu oraz url uaktualniane w czasie rzeczywistym. Planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz na godzinę. |  |
|  | Zarządzanie | System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: System musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH. Możliwość modyfikowania wyglądu interfejsu zarządzania oraz interfejsu WebMail z opcją wstawienia własnego logo firmy. Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 lokalnych kont administracyjnych. |  |
|  | Certyfikaty | VBSpam and VB100 rated lub Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Certified. |  |
|  | Serwisy i licencje | W ramach postępowania dla obszaru ochrony poczty powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Antyspam, URL Filtering, kontrola antywirusowa, usługa wyrywania nieznanych zagrożeń w chmurze na okres 5lat. |  |
|  | Gwarancja oraz wsparcie | System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 5 lat, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim. Oferent na żądanie zamawiającego winien przedłożyć dokumenty: Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej). Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. |  |
|  | Opisy do wymagań ogólnych | Oferent winien przedłożyć na żądanie zamawiającego oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań. |  |

#### Przełącznik rdzenia sieci – 2 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp. | Wymagania minimalne | Wartość oferowana/ opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum 16 portów 10Gb SFP+ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe 8 portów SFP+ lub 2 porty QSFP+. Dodatkowe porty muszą być w pełni niezależne od portów podstawowych i muszą być dostępne z przodu urządzenia. Nie dopuszcza się uzyskania portów SFP+ poprzez zastosowanie kabli rozszywających. Przełącznik musi być rozbudowany o 8 portów SFP+ |  |
|  | Przepustowość: minimum 480 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika, nie licząc magistrali stackującej) |  |
|  | Wydajność: minimum 285 Mp/s |  |
|  | Bufor pakietów: minimum 12 MB |  |
|  | Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od portów liniowych |  |
|  | Przełącznik musi posiadać co najmniej 4 dedykowane porty umożliwiające łączenie w stos. Wydajność portów stackujących co najmniej 40 Gbps na port. Dopuszcza się rozwiązanie posiadające 2 dedykowane porty stackujące o wydajności co najmniej 80GBps na port. Oprogramowanie przełącznika musi umożliwiać połączenie co najmniej 9 urządzeń w stos. Przełączniki połączone w stos z punktu widzenia reszty infrastruktury muszą być widoczne jako jedno urządzenie, czyli muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie zarządzane z jednej linii komend. Porty służące do połączenia w stos muszą być niezależne od minimalnej liczby wymaganych portów liniowych, nie mogą także ograniczać możliwości ich rozbudowy. Do przełącznika musi być dołączony kabel służący do połączenia w stos o długości co najmniej 50cm. |  |
|  | Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia. |  |
|  | Modularne, redundantne wentylatory. Moduł wentylatorów musi mieć możliwość wymiany „na gorąco” (na działającym urządzeniu) |  |
|  | Wielkość tablicy routingu: minimum 10000 wpisów |  |
|  | Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji |  |
|  | Obsługa Jumbo Frames |  |
|  | Obsługa sFlow lub Netflow |  |
|  | Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9) |  |
|  | Obsługa 4000 tagów IEEE 802.1Q oraz 1000 jednoczesnych sieci VLAN |  |
|  | Wsparcie dla VXLAN |  |
|  | Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową (RS-232 lub RJ45), HTTPS, SSHv2 i SNMPv3 |  |
|  | Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) |  |
|  | Obsługa Secure FTP lub SCP |  |
|  | Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) |  |
|  | Obsługa SNTPv4 lub NTP |  |
|  | Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping) |  |
|  | Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny, RIP v1, RIP v2, OSPF, OSPFv3, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, BGP. Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania. Wszystkie dostarczone licencje muszą być permanentne, nie ograniczone czasowo. |  |
|  | Obsługa 802.1ad (Q-in-Q) |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
|  | Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED) |  |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie |  |
|  | Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ |  |
|  | Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ |  |
|  | Wbudowany serwer DHCP |  |
|  | Obsługa funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper |  |
|  | Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP |  |
|  | Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection) |  |
|  | Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP |  |
|  | Obsługa protokołu OpenFlow w wersji co najmniej 1.0 i 1.3 |  |
|  | OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o ciąg tablic. |  |
|  | Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące tablice do przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, źródłowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP) |  |
|  | Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow. |  |
|  | Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow |  |
|  | Zakres pracy od 0 do 45°C |  |
|  | Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 45 cm. |  |
|  | Co najmniej 8 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmująca przełączniki oraz elementy przełącznika (również zasilacze, wentylatory, kable DAC i moduły, wkładki SFP+) zapewniająca dostarczenie sprawnego sprzętu na wymianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Dopuszczalne jest zastosowanie wkładek światłowodowych SFP+ innego producenta niż przełączniki. Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezależnego od zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 8 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |

#### Przełącznik FC serwerowy – 2 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp. | Wymagania minimalne | Wartość oferowana/ opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. |  |
|  | W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. |  |
|  | W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 8Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 8, 4 lub 2 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. |  |
|  | Przełącznik FC musi być wyposażony w 24 porty FC z czego conajmniej 12 aktywnych portów FC obsadzone co najmniej 12 wkładkami SFP+ SW 16Gb. |  |
|  | Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC. |  |
|  | Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we wkładki 16Gb/s musi wynosić minimum 384 Gb/s. |  |
|  | Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa niż 700ns. |  |
|  | Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, D oraz F. |  |
|  | Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. |  |
|  | Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC wyposażonego w 24 wkładki SFP 16Gb/s to 80W. |  |
|  | Maksymalna ilość ciepła wydzielanego przez przełącznik FC wyposażony w 24 wkładki SFP 16Gb/s to 338 BTU na godzinę. |  |
|  | Przełącznik FC posiadać możliwość doposażenia w nadmiarowe zasilacze i wentylatory. |  |
|  | Przełącznik FC musi mieć możliwość agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu trunk o przepustowości minimum 128 Gb/s dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek. Możliwość rozbudowy o taką funkcjonalność w przyszłości, aktualnie nie jest wymagana. |  |
|  | Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. |  |
|  | Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. |  |
|  | Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: • mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric • uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP • uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP • szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. • definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) • definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS i LDAP • szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS • obsługa SNMP v1 oraz v3 • IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika • wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP • wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP |  |
|  | Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez: • polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala • przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie. |  |
|  | Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, port szeregowy oraz inband IP-over-FC |  |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S. |  |
|  | Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika |  |
|  | Wraz z każdym przełącznikiem należy dostarczyć 12 szt. kabli FC LC-LC 5m OM4 |  |
|  | Przełącznik FC w pełnej oferowanej konfiguracji musi być przypisany do Zamawiającego w systemie producenta. Urządzenia na etapie dostawy producent a zamawiający nie mogą podlegać modyfikacjom w zakresie konfiguracji sprzętowej. Na min. 3dni przed dostawą sprzętu do Zamawiającego należy podać Zamawiającemu numery seryjne celem weryfikacji u Producenta spełnienia w/w wymagań. W przypadku niespełnienia Zamawiający odstępuje od UMOWY z winy OFERENTA lub żąda dostawy sprzętu spełniającego opisane wymagania. Dopuszczalne jest dostarczenie polsko lub angielskojęzyczne oświadczenie producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. |  |
|  | Co najmniej 8 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmująca przełączniki oraz elementy przełącznika (również zasilacze, wentylatory, kable DAC i moduły, wkładki SFP+) zapewniająca dostarczenie sprawnego sprzętu na wymianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Dopuszczalne jest zastosowanie wkładek światłowodowych SFP+ innego producenta niż przełączniki. Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezależnego od zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 8 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |

#### Przełącznik dostępowy 24x 1GbE 4xSFP+ – 6 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp. | Wymagania minimalne | Wartość oferowana/ opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum 24 porty gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT |  |
|  | Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP) |  |
|  | Przepustowość: minimum 128 Gb/s |  |
|  | Wydajność: minimum 95,2 Mp/s |  |
|  | Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo |  |
|  | Routing IPv4 – minimum: statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów) |  |
|  | Routing IPv6 – minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów) |  |
|  | Wielkość sprzętowej tablicy rutingu: minimum 2000 wpisów dla IPv4, 1000 wpisów dla IPv6 |  |
|  | Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping |  |
|  | Obsługa VxLAN |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol |  |
|  | Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN |  |
|  | Funkcja Root Guard oraz BPDU protection |  |
|  | Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 8 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). |  |
|  | Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie |  |
|  | Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping |  |
|  | Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI |  |
|  | Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie |  |
|  | Funkcja mirroringu portów |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
|  | Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x |  |
|  | Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+RADIUS Accounting |  |
|  | Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3 |  |
|  | OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o ciąg tablic. |  |
|  | Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące tablice do przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, źródłowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP) |  |
|  | Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow. |  |
|  | Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow. |  |
|  | Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az. |  |
|  | Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https. |  |
|  | Syslog |  |
|  | SNTPv4 |  |
|  | Musi być możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku. |  |
|  | Musi być możliwość przechowywania co najmniej trzech plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. |  |
|  | Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego. |  |
|  | Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection (UDLD) lub Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego. |  |
|  | Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C. |  |
|  | Wysokość w szafie 19” – 1U, głębokość nie większa niż 32 cm. |  |
|  | Wewnętrzny zasilacz 230V. |  |
|  | Maksymalny pobór mocy nie większy niż 50W. |  |
|  | Co najmniej 8 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmująca przełączniki oraz elementy przełącznika (również zasilacze, wentylatory, kable DAC i moduły, wkładki SFP+) zapewniająca dostarczenie sprawnego sprzętu na wymianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Dopuszczalne jest zastosowanie wkładek światłowodowych SFP+ innego producenta niż przełączniki. Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezależnego od zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 8 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |

#### Przełącznik dostępowy 24x 1GbE 4x SFP+ PoE – 3 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp. | Wymagania minimalne | Wartość oferowana/ opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum 24 porty gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla standardu 802.3at (PoE+). |  |
|  | Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP). |  |
|  | Przepustowość: minimum 128 Gb/s |  |
|  | Wydajność: minimum 95,2 Mp/s |  |
|  | Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji. |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo. |  |
|  | Routing IPv4 – minimum: statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów). |  |
|  | Routing IPv6 – minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów). |  |
|  | Wielkość sprzętowej tablicy rutingu: minimum 2000 wpisów dla IPv4, 1000 wpisów dla IPv6. |  |
|  | Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping. |  |
|  | Obsługa VxLAN. |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol. |  |
|  | Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN. |  |
|  | Funkcja Root Guard oraz BPDU protection. |  |
|  | Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 8 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). |  |
|  | Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie. |  |
|  | Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping. |  |
|  | Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. |  |
|  | Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie. |  |
|  | Funkcja mirroringu portów. |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED). |  |
|  | Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x. |  |
|  | Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+RADIUS Accounting. |  |
|  | Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3. |  |
|  | OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o ciąg tablic. |  |
|  | Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące tablice do przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, źródłowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP). |  |
|  | Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow. |  |
|  | Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow. |  |
|  | Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az. |  |
|  | Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https. |  |
|  | Syslog |  |
|  | SNTPv4 |  |
|  | Musi być możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku. |  |
|  | Musi być możliwość przechowywania co najmniej trzech plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. |  |
|  | Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego. |  |
|  | Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection (UDLD) lub Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego. |  |
|  | Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C. |  |
|  | Wysokość w szafie 19” – 1U, głębokość nie większa niż 32 cm. |  |
|  | Wewnętrzny zasilacz 230V zapewniający budżet mocy PoE na poziomie nie niższym niż 370W. |  |
|  | Maksymalny pobór mocy (bez PoE) nie większy niż 100W. |  |
|  | Co najmniej 8 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmująca przełączniki oraz elementy przełącznika (również zasilacze, wentylatory, kable DAC i moduły, wkładki SFP+) zapewniająca dostarczenie sprawnego sprzętu na wymianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Dopuszczalne jest zastosowanie wkładek światłowodowych SFP+ innego producenta niż przełączniki. Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezależnego od zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 8 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |

#### Przełącznik dostępowy 48x 1GbE 4x SFP+ – 3 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp. | Wymagania minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum 48 portów gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT |  |
|  | Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP). |  |
|  | Przepustowość: minimum 176 Gb/s |  |
|  | Wydajność: minimum 112 Mp/s |  |
|  | Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo |  |
|  | Routing IPv4 – minimum: statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów) |  |
|  | Routing IPv6 – minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów) |  |
|  | Wielkość sprzętowej tablicy rutingu: minimum 2000 wpisów dla IPv4, 1000 wpisów dla IPv6 |  |
|  | Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping |  |
|  | Obsługa vxlan |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol |  |
|  | Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN |  |
|  | Funkcja Root Guard oraz BPDU protection |  |
|  | Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 8 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. \ Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster) |  |
|  | Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie |  |
|  | Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping |  |
|  | Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI |  |
|  | Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie |  |
|  | Funkcja mirroringu portów |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
|  | Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x |  |
|  | Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ RADIUS Accounting |  |
|  | Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3 |  |
|  | OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o ciąg tablic. |  |
|  | Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące tablice do przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, źródłowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP) |  |
|  | Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow |  |
|  | Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow |  |
|  | Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az |  |
|  | Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https |  |
|  | Syslog |  |
|  | SNTPv4 |  |
|  | Musi być możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku |  |
|  | Musi być możliwość przechowywania co najmniej trzech plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej |  |
|  | Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego |  |
|  | Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection (UDLD) lub Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego |  |
|  | Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C |  |
|  | Wysokość w szafie 19” – 1U, głębokość nie większa niż 32 cm |  |
|  | Wewnętrzny zasilacz 230V |  |
|  | Maksymalny pobór mocy nie większy niż 50W |  |
|  | Co najmniej 8 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmująca przełączniki oraz elementy przełącznika (również zasilacze, wentylatory, kable DAC i moduły, wkładki SFP+) zapewniająca dostarczenie sprawnego sprzętu na wymianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Dopuszczalne jest zastosowanie wkładek światłowodowych SFP+ innego producenta niż przełączniki. Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezależnego od zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 8 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |

#### Przełącznik dostępowy 48x 1GbE 4x SFP+ PoE – 2 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp. | Wymagania minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum 48 portów gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla standardu 802.3at (PoE+) |  |
|  | Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP). |  |
|  | Przepustowość: minimum 176 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) |  |
|  | Wydajność: minimum 112 Mp/s |  |
|  | Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo |  |
|  | Routing IPv4 – minimum: statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów) |  |
|  | Routing IPv6 – minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów) |  |
|  | Wielkość sprzętowej tablicy rutingu: minimum 2000 wpisów dla IPv4, 1000 wpisów dla IPv6 |  |
|  | Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping |  |
|  | Obsługa VxLAN |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol |  |
|  | Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN |  |
|  | Funkcja Root Guard oraz BPDU protection |  |
|  | Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 8 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster) |  |
|  | Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie |  |
|  | Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping |  |
|  | Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI |  |
|  | Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie |  |
|  | Funkcja mirroringu portów |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
|  | Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x |  |
|  | Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ RADIUS Accounting |  |
|  | Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3 |  |
|  | OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o ciąg tablic |  |
|  | Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące tablice do przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, źródłowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP) |  |
|  | Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow |  |
|  | Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow |  |
|  | Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az |  |
|  | Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https |  |
|  | Obsługa Syslog |  |
|  | Obsługa SNTPv4 |  |
|  | Musi być możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku |  |
|  | Musi być możliwość przechowywania co najmniej trzech plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej |  |
|  | Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego |  |
|  | Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection (UDLD) lub Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego |  |
|  | Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C |  |
|  | Wysokość w szafie 19” – 1U, głębokość nie większa niż 32 cm |  |
|  | Wewnętrzny zasilacz 230V zapewniający budżet mocy PoE na poziomie nie niższym niż 370W |  |
|  | Maksymalny pobór mocy (bez PoE) nie większy niż 250W |  |
|  | Co najmniej 8 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmująca przełączniki oraz elementy przełącznika (również zasilacze, wentylatory, kable DAC i moduły, wkładki SFP+) zapewniająca dostarczenie sprawnego sprzętu na wymianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Dopuszczalne jest zastosowanie wkładek światłowodowych SFP+ innego producenta niż przełączniki. Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezależnego od zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 8 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |

#### Akcesoria do przełączników

| LP | Wymagania minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 kable DAC SFP+ o długości co najmniej 0,5m dedykowanych do przełączników corowych opisanych w punktach II.1.7.1 i II.1.7.3 – II.1.7.6 OPZ | Nazwa ……………………. Producent …………..…… Model …………………..… |
| 2 | 30 wkładek SFP+ w standardzie 10GBase SR dedykowanych do przełączników dostępowych opisanych w punktach II.1.7.1 i II.1.7.3 – II.1.7.6 OPZ | Nazwa ……………………. Producent …………..…… Model …………………..… |
| 3 | 30 wkładek SFP+ w standardzie 10GBase SR dedykowanych do przełączników corowych opisanych w punkcie II.1.7.1 i II.1.7.3 – II.1.7.6 OPZ | Nazwa ……………………. Producent …………..…… Model …………………..… |

#### Serwery aplikacyjne – 3 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| LP | Parametr |  | Minimalne wymagania | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa |  | - Typu Rack, wysokość maksymalna 1U; - Szyny z ramieniem na kable umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy rack; - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS - Serwer wyposażony w zdejmowany i zamykany na kluczyk panel frontowy chroniący przed nieautoryzowanym wyciągnięciem dysków - Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. |  |
| 2 | Płyta główna |  | - Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; - 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height) oraz 1 slot x16 (prędkość slotu – bus width) niskoprofilowy (low profile) - 2 gniazda PCI-Express generacji 3 po obsadzeniu wymaganymi kartami (FC, LAN) pozostają wolne pod dalszą rozbudowę o karty FC i LAN - Zainstalowany układ TPM; |  |
| 3 | Procesory |  | Zainstalowane dwa procesory 10-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające wynik w testach wydajności SPECrate2017_fp_base min. 99 pkt. (załączyć do oferty wydruk potwierdzające powyższe parametry) Dokument potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych |  |
| 4 | Pamięć RAM |  | - Zainstalowane 128 GB pamięci RAM, min. 2666Mhz w kościach o pojemności 32 GB. Serwer ma posiadać 24 gniazda na pamięć RAM i obsługiwać 3TB pamięci RAM - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC/SDDC, Rank sparing (online spare), Demand i Patrol scrubbing, Memory thermal control, Failed DIMM isolation |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O |  | - Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60 |  |
| 6 | Dyski twarde |  | - Zainstalowane 2 dyski o pojemności minimum 300 GB 10k RPM każdy, dyski Hot-plug |  |
| 7 | Karty FC |  | - Zainstalowana karta 2-port FC 16Gb umożliwiające podłączenie oferowanej macierzy w trybie DAS lub z wykorzystaniem przełączników FC |  |
| 8 | Kontrolery LAN |  | - Zintegrowane trwale z płytą główną 4 x 1 Gbit/s BaseT - Zainstalowane dodatkowe porty 2 x 10 Gbit/s SFP+ wraz z wkładkami 10GbE SFP+ MultiMode |  |
| 9 | Napęd optyczny |  | - Wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW |  |
| 10 | Porty |  | - Zintegrowana karta graficzna z portami wyprowadzonymi na froncie i tyle obudowy; - Min. 5portów USB 3.0 w tym 1szt. na froncie obudowy i 1szt. wewnątrz obudowy; - Możliwość rozbudowy o port szeregowy, wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45; - Ilość dostępnych złączy graficznych i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy itp. |  |
| 11 |  | Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy max. 500W; - Redundantne wentylatory hotplug; - Serwera z możliwością spełnienia standardu ASHRAE Class A4 czyli umożliwiający pracę w temperaturze otoczenia równej 45st.C |  |
| 12 |  | Zarządzanie | - Wbudowane diody informujące o stanie serwera; - Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - wparcie pracy bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera, dostęp do karty możliwy z poziomu przeglądarki webowej (GUI) oraz z poziomu linii komend - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB - Jeżeli wymagana jest licencja to należy dostarczyć zgodnie z min. oferowanym okresem gwarancyjnym |  |
| 14 |  | Gwarancja | - Serwer objęty jest minimum 5 letnim okresem gwarancji producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji serwisu najpóźniej na następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia. - Producent serwera musi umożliwiać skuteczne usunięcie awarii wszystkich komponentów serwera, włącznie z uszkodzonymi dyskami. - Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. - Wszystkie użyte do budowy elementy musza znajdować się w ogólnodostępnych kartach katalogowych producenta serwera. - Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). - Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne. - Pakiet serwisowy jak i wszystkie wymagane licencje muszą być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań. - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji dla pełnej konfiguracji oferowanego serwera na stronie producenta po podaniu nr seryjnego serwera. - Serwer w pełnej oferowanej konfiguracji musi być przypisany do Zamawiającego w systemie producenta serwera. - Urządzenia na etapie dostawy Producent a Zamawiający nie mogą podlegać modyfikacjom w zakresie konfiguracji sprzętowej. - Na min.3dni przed dostawą sprzętu do Zamawiającego należy podać Zamawiającemu numery seryjne celem weryfikacji u Producenta spełnienia w/w wymagań. W przypadku niespełnienia w/w punktów Zamawiający odstępuje od UMOWY z winy OFERENTA lub żąda dostawy sprzętu spełniającego opisane wymagania. - Dopuszczalne jest na etapie dostawy dostarczenie polsko lub angielskojęzyczne oświadczenie producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. |  |
| 15 |  | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracje CE lub równoważną – załączyć do oferty. Przez dokument równoważny zamawiający rozumie taki, który potwierdza zgodność oferowanych urządzeń co najmniej z: - R & TTE 1999/5/EC1, - rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008, - przepisami dyrektywy ErP 2009/125/WE. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną - załączyć do oferty dokument poświadczający. Przez normę równoważną zamawiający rozumie taką, która co najmniej: - określa politykę jakości organizacji; - określa wymagania dotyczące wyrobu oraz umożliwia ich przegląd; - określa cele w zakresie jakości wyrobów; - reguluje kwestie odpowiedzialności kierownictwa; - definiuje uprawnienia pracowników; - definiuje politykę środowiskowa organizacji; - określa jej cele, zadania i programy środowiskowe; - definiuje i wskazuje niezbędne zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; - opisuje sterowanie operacyjne oraz gotowość i czasy reakcji na awarie; - wskazuje metody monitorowania i pomiaru wyrobów i procesów. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. |  |

#### Serwery bazodanowe – 2 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| LP | Parametr |  | Minimalne wymagania | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa |  | - Typu Rack, wysokość maksymalna 1U; - Szyny z ramieniem na kable umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy rack; - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS; - Serwer wyposażony w zdejmowany i zamykany na kluczyk panel frontowy chroniący przed nieautoryzowanym wyciągnięciem dysków; - Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”; |  |
| 2 | Płyta główna |  | - Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; - 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height) oraz 1 slot x16 (prędkość slotu – bus width) niskoprofilowy (low profile); - 2 gniazda PCI-Express generacji 3 po obsadzeniu wymaganymi kartami (FC, LAN) pozostają wolne pod dalszą rozbudowę o karty FC i LAN; - Zainstalowany układ TPM; |  |
| 3 | Procesory |  | Zainstalowane dwa procesory 12-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające wynik w testach wydajności SPECrate2017_fp_base min. 116 pkt. (załączyć do oferty wydruk potwierdzające powyższe parametry) Dokument potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. |  |
| 4 | Pamięć RAM |  | - Zainstalowane 128 GB pamięci RAM, min. 2666Mhz w kościach o pojemności 32 GB. Serwer ma posiadać 24 gniazda na pamięć RAM i obsługiwać 3TB pamięci RAM - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC/SDDC, Rank sparing (online spare), Demand i Patrol scrubbing, Memory thermal control, Failed DIMM isolation |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O |  | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60 |  |
| 6 | Dyski twarde |  | - Zainstalowane 2 dyski o pojemności minimum 300 GB 10k RPM każdy, dyski Hot-plug; |  |
| 7 | Karty FC |  | - Zainstalowana karta 2-port FC 16Gb umożliwiające podłączenie oferowanej macierzy w trybie DAS lub z wykorzystaniem przełączników FC |  |
| 8 | Kontrolery LAN |  | - Zintegrowane trwale z płytą główną 4 x 1 Gbit/s BaseT - Zainstalowane dodatkowe porty 2 x 10 Gbit/s SFP+ wraz z wkładkami 10GbE SFP+ MultiMode |  |
| 9 | Napęd optyczny |  | Wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW |  |
| 10 | Porty |  | - Zintegrowana karta graficzna z portami wyprowadzonymi na froncie i tyle obudowy; - Min. 5portów USB 3.0 w tym 1szt. na froncie obudowy i 1szt. wewnątrz obudowy; - Możliwość rozbudowy o port szeregowy, wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45; - Ilość dostępnych złączy graficznych i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy itp. |  |
| 11 |  | Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy max. 500W; - Redundantne wentylatory hotplug; - Serwera z możliwością spełnienia standardu ASHRAE Class A4 czyli umożliwiający pracę w temperaturze otoczenia równej 45st.C |  |
| 12 |  | Zarządzanie | - Wbudowane diody informujące o stanie serwera; - Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - wparcie pracy bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera, dostęp do karty możliwy z poziomu przeglądarki webowej (GUI) oraz z poziomu linii komend - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB - Jeżeli wymagana jest licencja to należy dostarczyć zgodnie z min. oferowanym okresem gwarancyjnym |  |
| 13 |  | Gwarancja | - Serwer objęty jest minimum 5 letnim okresem gwarancji producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji serwisu najpóźniej na następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia. - Producent serwera musi umożliwiać skuteczne usunięcie awarii wszystkich komponentów serwera, włącznie z uszkodzonymi dyskami. - Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. - Wszystkie użyte do budowy elementy musza znajdować się w ogólnodostępnych kartach katalogowych producenta serwera. - Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). - Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne. - Pakiet serwisowy jak i wszystkie wymagane licencje muszą być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań. - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji dla pełnej konfiguracji oferowanego serwera na stronie producenta po podaniu nr seryjnego serwera. - Serwer w pełnej oferowanej konfiguracji musi być przypisany do Zamawiającego w systemie producenta serwera. - Urządzenia na etapie dostawy Producent a Zamawiający nie mogą podlegać modyfikacjom w zakresie konfiguracji sprzętowej. - Na min.3dni przed dostawą sprzętu do Zamawiającego należy podać Zamawiającemu numery seryjne celem weryfikacji u Producenta spełnienia w/w wymagań. W przypadku niespełnienia w/w punktów Zamawiający odstępuje od UMOWY z winy OFERENTA lub żąda dostawy sprzętu spełniającego opisane wymagania. - Dopuszczalne jest na etapie dostawy dostarczenie polsko lub angielskojęzyczne oświadczenie producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. |  |
| 14 |  | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracje CE lub równoważną – załączyć do oferty. Przez dokument równoważny zamawiający rozumie taki, który potwierdza zgodność oferowanych urządzeń co najmniej z: - R & TTE 1999/5/EC1, - rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008, - przepisami dyrektywy ErP 2009/125/WE. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną - załączyć do oferty dokument poświadczający. Przez normę równoważną zamawiający rozumie taką, która co najmniej: - określa politykę jakości organizacji; - określa wymagania dotyczące wyrobu oraz umożliwia ich przegląd; - określa cele w zakresie jakości wyrobów; - reguluje kwestie odpowiedzialności kierownictwa; - definiuje uprawnienia pracowników; - definiuje politykę środowiskowa organizacji; - określa jej cele, zadania i programy środowiskowe; - definiuje i wskazuje niezbędne zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; - opisuje sterowanie operacyjne oraz gotowość i czasy reakcji na awarie; - wskazuje metody monitorowania i pomiaru wyrobów i procesów. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. |  |

#### Macierz – 1 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| LP | Opis | Wymaganie minimalne obligatoryjne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa i konfiguracja | - Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych HDD i/lub dysków SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami. - Architektura modułowa w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski. - Komplet komponentów do instalacji w standardowej szafie rack 19”. - Każdy skonfigurowany moduł/obudowa posiada układ nadmiarowy zasilania zapewniający ciągłą pracę macierzy bez ograniczeń czasowych i wydajnościowych w przypadku utraty nadmiarowości w danym układzie zasilania. - Obudowa posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. - Możliwość rozbudowy i jednoczesnego podłączeni i używania modułów (tzw. „półek dyskowych”) dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski w co najmniej dwóch wariantach: - maksimum 2U przy gęstości upakowania minimum 24 dysków 2,5” typu hotplug (z obsługą dysków SSD SAS Mixed Use i parametr DWPD min.3 o pojemności minimum 800 GB); - maksimum 2U przy gęstości upakowania minimum 12 dysków 3,5” typu hotplug (z obsługą dysków SSD SAS Mixed Use i parametr DWPD min.3 o pojemności minimum 800 GB). - Możliwość jednoczesnego podłączenia i użycia dowolnego rodzaju i kombinacji półek dyskowych. |  |
|  | Dyski twarde, zarządzanie dyskami i danymi | - Możliwość instalacji dysków typu hot-plug w formacie 2,5” i 3,5”. - Obsługa przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. RAW) minimum 600 TB bez konieczności wymiany zainstalowanych kontrolerów. - Oferowana macierz musi umożliwiać instalację co najmniej 7 dodatkowych półek dyskowych po dostarczeniu minimalnej liczby dysków określonych w pkt. e). - Macierz zawiera łącznie minimum: - 2 dysków 2,5” SSD SAS Mixed Use o pojemności minimum 800 GB każdy i parametr DWPD min.3; - 17 dysków 2,5” SAS o pojemności minimum 600GB każdy i prędkości obrotowej minimum 15k RPM; - 12 dysków 3,5” SAS o pojemności minimum 4 TB każdy i prędkości obrotowej minimum 7.2k RPM. - Oferowana macierz musi obsługiwać łącznie minimum 260 dysków wykonanych w technologii typu hot-plug bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami. - Macierz jest wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych. - Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach fizycznych definiowany poziomami RAID: 0,1,10,5,50,6. - Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy wykonane są w technologii typu hot-plug i posiadają podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex. - Oferowana macierz wspiera poniższe dyski typu hot-plug: - dyski elektroniczne SSD SAS o pojemności minimum 800GB Mixed Use i parametr DWPD min.3, - dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum 900GB i prędkości 15 tysięcy obrotów na minutę, - dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności minimum 2.4 TB i prędkości 10 tysięcy obrotów na minutę, - dyski mechaniczne HDD NL-SAS o pojemności minimum 12TB i prędkości obrotowej minimum 7,2 tysięcy obrotów na minutę. - Obsługa dysków typu hot-plug SSD i HDD wyposażonych w porty SAS 12Gb/s. - Obsługa minimum 180 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu (jeżeli obsługa przez macierz wymaganej ilości dysków SSD wymaga licencji lub elementów sprzętowych innych niż same półki dyskowe i dyski SSD oraz jeżeli jakiekolwiek funkcjonalności macierzy związane z obsługą dysków SSD wymagają dodatkowej licencji (np. QoS lub rozbudowa pamięci cache) – wymagane jest dostarczenie takich licencji i elementów sprzętowych ze wsparciem na okres równy z wymaganą gwarancją na sprzęt. - Wsparcie dla mieszanej konfiguracji dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków typu hot-plug. - Możliwość skonfigurowania każdego zainstalowanego dysku typu hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybie dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID lub zapewnia możliwość skonfigurowania równoważnej przestrzeni zapasowej. - W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk. - Możliwość dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupę dyskową. - Macierz wyposażona jest w system tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych – jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji to należy je dostarczyć w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej dla oferowanej macierzy. - Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych – jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji to należy je dostarczyć w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej dla oferowanej macierzy. - Możliwość rozproszenie alokacji danych dla virtual pool na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD. - Obsługa woluminów logiczne o maksymalnej pojemności minimum 140TB. |  |
|  | Kontrolery i pamięci | - Kontrolery macierzy obsługują tryb pracy w układzie active-active - macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami. - Każdy z kontrolerów macierzy posiada po minimum 8 GB pamięci podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache musi być identyczna dla wszystkich kontrolerów macierzy. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. - Kontrolery umożliwiają ich wymianę - w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia. - Każdy kontroler macierzy pozwala na konfigurację interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci IP/FC SAN. - Dla obsługi operacji blokowych I/O w sieci IP/FC SAN kontrolery macierzy wspierają protokół transmisji: FC 16Gb/s i iSCSI 10Gb/s. - Macierz obsługuje rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu poprzez wykorzystanie pojemności dysków SSD do 2TB dla każdego kontrolera. - W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania. - Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres 72h. |  |
|  | Thin Provisioning oraz migracja danych w obrębie macierzy | - Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności urządzenia. - Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
|  | Interfejsy, porty | - Minimum 4 porty 16GbE FC front-end przypadające na każdy z kontrolerów, łącznie 8 portów na macierz wyposażoną w 2 kontrolery - Macierz dyskowa musi posiadać dedykowane minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujące połączenia z prędkością 100Mb/s lub 1Gb/s dla zdalnego zarządzania. - Macierz musi umożliwiać wymianę portów FC 16Gb na iSCSI 1GbE (RJ-45), iSCSI 10GbE SFP+ w istniejących kontrolerach macierzowych i budowanie konfiguracji z mieszanymi parami interfejsów: - 2porty FC 16Gb i 2porty 10GbE ISCSI SFP+ front-end na kontroler - 2porty FC 16Gb i 2porty 1GbE ISCSI (RJ-45) front-end na kontroler Zmiana musi odbywać się tylko poprzez wymianę wkładki. Niedopuszczalne jest rozwiązanie wymagające wymiany całego modułu w kontrolerze. Jeśli dany producent nie oferuje możliwości wymiany wkładek to należy dostarczyć dodatkowe pary kontrolerów spełniających 2 wyżej opisane konfiguracje. |  |
|  | Zarządzanie i serwis | - Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą odbywa się w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. - Zdalne zarządzanie macierzą odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji na stacji administratora. - Wbudowane oprogramowanie macierzy obsługuje połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI. |  |
|  | Wspierane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server min. 2016. - Red Hat Enterprise Linux min. 7. - VMware® vSphere min. 6.5. - Microsoft Windows Server Hyper-V min.2016 - Oracle Linux min. 7 - SUSE Enterprise Linux min.12 |  |
|  | Dodatkowe funkcjonalności | - Licencja na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. - Obsługa mechanizmów QoS (ang. Quality of Services) - Wsparcie dla mechanizmów Offloaded Data Transfer i Space Reclamation. - Obsługa mechanizmów Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. Jeżeli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej macierzy. |  |
|  | Gwarancja | - Macierz dyskowa objęta jest minimum 5 letnim okresem gwarancji producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji serwisu najpóźniej na następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia. - Producent macierzy musi umożliwiać skuteczne usunięcie awarii wszystkich komponentów macierzy, włącznie z uszkodzonymi dyskami. - Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email (w ofercie należy podać dedykowany adres email serwisu producenta macierzy do zgłoszeń serwisowych) jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). - Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne. Należy podać pełen adres internetowy strony producenta macierzy, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych. - Pakiet serwisowy jak i wszystkie wymagane licencje muszą być składnikiem macierzy oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań. - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji dla pełnej konfiguracji oferowanej macierzy na stronie producenta po podaniu nr seryjnego serwera. - Macierz w pełnej oferowanej konfiguracji musi być przypisana do Zamawiającego w systemie producenta macierzy. - Urządzenia na etapie dostawy producent a zamawiający nie mogą podlegać modyfikacjom w zakresie konfiguracji sprzętowej. - Na min. 3 dni przed dostawą sprzętu do Zamawiającego należy podać Zamawiającemu numery seryjne celem weryfikacji u Producenta spełnienia w/w wymagań. W przypadku niespełnienia Zamawiający odstępuje od UMOWY z winy OFERENTA lub żąda dostawy sprzętu spełniającego opisane wymagania. Dopuszczalne jest dostarczenie polsko lub angielskojęzyczne oświadczenie producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. |  |
|  | Certyfikaty | Macierz musi posiadać deklaracje CE lub równoważną – załączyć do oferty. Przez dokument równoważny zamawiający rozumie taki, który potwierdza zgodność oferowanych urządzeń co najmniej z: - R & TTE 1999/5/EC1, - rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008, - przepisami dyrektywy ErP 2009/125/WE. Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną - załączyć do oferty dokument poświadczający. Przez normę równoważną zamawiający rozumie taką, która co najmniej: - określa politykę jakości organizacji; - określa wymagania dotyczące wyrobu oraz umożliwia ich przegląd; - określa cele w zakresie jakości wyrobów; - reguluje kwestie odpowiedzialności kierownictwa; - definiuje uprawnienia pracowników; - definiuje politykę środowiskowa organizacji; - określa jej cele, zadania i programy środowiskowe; - definiuje i wskazuje niezbędne zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; - opisuje sterowanie operacyjne oraz gotowość i czasy reakcji na awarie; - wskazuje metody monitorowania i pomiaru wyrobów i procesów. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. |  |

#### NAS – 1 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| LP |  | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor o taktowaniu nie mniejszym niż 2,2GHz |  |  |
| 2 | Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 6 |  |  |
| 3 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 16 GB ECC RAM (RDIMM) |  |  |
| 4 | Pamieć RAM liczba slotów | Minimum 4 sloty |  |  |
| 5 | Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | nie mniej niż do 128GB |  |  |
| 6 | Pamięć Flash | Nie mniej niż 4GB |  |  |
| 7 | Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 12, minimalna ilość dysków 12 |  |  |
| 8 | Obsługiwane dyski twarde | 12x 2,5"/3,5" SAS 12Gb/s 6Gb/s / SATA 6Gb/s+ 6x 2,5" SATA 6Gb/s SSD |  |  |
| 9 | Parametry dysków | min 6TB 7200RPM, 256MB cache |  |  |
| 10 | Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej czterech, obsługujących po 12 lub 16 dysków twardych takich, jak urządzenie główne |  |  |
|  | Porty LAN | przynajmniej 2 x SFP+ 10GbE, 4 x 1GbE |  |
|  | Możliwość montażu kart rozszerzeń na PCI-E | Tak, minimum 4 porty |  |
|  | Diody LED | Status, LAN, HDD, 10GbE, status portu rozszerzeń (dla dodatkowych modułów). |  |
|  | Porty USB 3.0 | Minimum 2 |  |
|  | Przyciski | Reset, Zasilanie |  |
|  | Typ obudowy | RACK, 2U |  |
|  | Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |  |
|  | Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  |  | Redundantny zasilacz hot swap o mocy min. 450W każdy |  |
|  | Agregacja łączy | tak |  |
|  | Szyny montażowe | W zestawie |  |
|  | Obsługa sieci | TCP/IP (IPv4 IPv6), 10 Gigabit NIC z obsługą ramek Jumbo (LACP, Load Balance, Failover, Round Robin) Klient Proxy klient DHCP Serwer NTP Protokoły: SMB2/SMB3, NFS v3/NFS v4, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP i SMSC Przypisywanie usług do interfejsów |  |
| 24 | Zarządzanie zasilaniem | Wake on LAN Tryb Stand-By dla dysków wewnętrznych Automatyczne włączenie urządzenia po utracie zasilania Wsparcie dla UPS (USB, SNMP) |  |  |
| 25 | Zarządzanie prawami dostępu | Wsadowe tworzenie użytkowników Import/Eksport użytkowników Quota na użytkowników Zarządzanie prawami dostępu do użytkowników dla SMB i FTP Wsparcie dla Microsoft Active Directory Klient LDAP |  |  |
| 26 | Zarządzenie urządzeniem | Webowy panel administracyjny (wielookienkowy i wielozadaniowy) SNMP (v2 i v3), Monitor zasobów, Kosz sieciowy dla plików usuwanych przez SMB i File Station z opcją automatycznego opróżniania i filtrowania plików Rozszerzone logi urządzenia, Klient Syslog Kopia zapasowa ustawień, Możliwość zarządzania przez CLI |  |  |
| 27 | Zarządzanie przestrzenią dyskową | Monitor wykorzystania zasobów, Obsługa RAID 0, 1, 5, 50, 6, 60, 10, RAIDTP, Triple Mirror Obsługa puli dyskowych, Globalny dysk zapasowy Pamięć podręczna odczytu SSD Foldery udostępniane/LUN z thin provisioning LUN z natychmiastowym przydzielaniem przestrzeni Quota na udział Odzyskiwanie przestrzeni Obsługa migawek dla udziałów i LUN, Menadżer migawek, klonowanie migawek, agent migawek dla Windows VSS oraz VMware, Deduplikacja dla folderów udostępnionych i LUN Kompresja dla folderów udostępnionych i LUN Wsparcie dla WORM (Write Once Read Many) dla folderów udostępnionych Rozbudowa LUN online Rozszerzanie quota on line Rozszerzanie puli pamięci online, SMART dysku twardego Time-Limited Error Recovery (TLER) Przywracanie RAID, Sumy kontrolne dla danych, Wykrywanie cichego uszkodzenia danych i jego naprawa |  |  |
| 28 | Wirtualizacja | Kompatybilność z vSphere Obsługa blokowo VMware VAAI Obsługa VMware VAAI na poziomie NAS Plugin dla klient i klienta web VMware vSphere Kompatybilność z Citrix XenServer (6.2) Kompatybilność z Microsoft Hyper-V Obsługa Microsoft ODX Snapshot Agent for VMware Snapshot Agent for Windows |  |  |
| 29 | ​iSCSI (IP SAN) | iSCSI target z obsługą multi-LUN na target (do 256 LUN), mapowanie LUN, Rozszerzanie pojemności LUN online, Wsparcie dla SPC-3 Wsparcie dla MPIO i MC/S |  |  |
| 30 | Backup i replikacja | Replikacja zdalna przez Rsync i RTRR Harmonogram backupu Aplikacja do backupu dla Windows |  |  |
| 31 | Udostępnianie plików | Foldery sieciowe SMB, NFS i FTP Współdzielenie plików dla Windows, MAC i Linux/Unix Zaawansowane prawa dostępu dla SMB i FTP FTP z obsługą SSL/TLS Wsparcie FTP dla FXP Kontrola zakresu portów dla trybu pasywnego FTP Webowy Menadżer plików z obsługą udostępniania plików, przenoszenia plików (drag and drop), danych skompresowanych (ZIP i 7Z) |  |  |
| Specyfikacja oprogramowania urządzenia, w przypadku wyboru systemu opartego o system plików EXT4: |  |  |  |  |
| 32 | Łączenie usług z interfejsem | Tak |  |  |
| 33 | Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |  |  |
| 34 | Szyforwanie sprzętowe | Tak, AES-NI |  |  |
| 35 | Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |  |  |
| 36 | Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, RAID 0,1, 5, 6, 10, 50, 60, 5+Hot Spare, 6+Hot SPare, Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Globalny Hot Spare, Pula pamięci masowej |  |  |
| 37 | Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Minimum do 256 LUNs Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |  |  |
| 38 | Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |  |  |
| 39 | Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Obsługa uwierzytelniania NTLMv2, Funkcja serwera LDAP |  |  |
| 40 | Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, serwer Apple Time Machine, backup na zewnętrzne dyski twarde, |  |  |
| 41 | Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure, Google Cloud Storage, Dropbox, |  |  |
| 42 | Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer bazy danych SQL Serwer kopii zapasowych |  |  |
| 43 | Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania Możliwość aktualizacji oprogramowania Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu |  |  |
| 44 | Wirtualizacja | możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych z systemem Windows, Linux, import maszyn wirtualnych z systemów VirtualBox, Vmware Workstation; VM clone, VM snapshot; pass-throug dla USB; |  |  |
| 45 | Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |  |  |
| 46 | Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak |  |  |
| 47 | Współpraca z środowiskami wirtualnymi | VMware vSphere (ESXi 5.x), Cirtix XenServer (6.2), Windows Server 2012 R2 Hyper-V, PlugIn dla vSphere, obsługa Vmware VAAI dla iSCSI i VAAI for NAS |  |  |
| 48 | Rozszerzona gwarancja | 5 lat gwarancji |  |  |
| 49 | Certyfikaty | Certyfikacja ISO/EIC 27001/2013 lub równoważny |  |  |

#### Komputer PC Typu A – 65 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Nazwa komponentu | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, a także pracy w HIS/ERP. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiającą jednoznaczną identyfikację jednostki oraz jej konfiguracji u Producenta komputera. |  |
| Obudowa | Typu Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu. Umożliwiająca montaż min. 2 dysków i kieszeni: 1x 3,5” i 1x 2,5” (dopuszcza się 2x 3,5” lub 2x 2,5”) Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, PN, numerem seryjnym - Wyposażona w budowany głośnik o mocy min. 1.5W Wyposażona w czytnik kart multimedialnych |  |
| Zasilacz | Zasilacz maksymalnie 300W o sprawności minimum 85% |  |
| Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |  |
| Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Wyposażona w złącza min.: - 1 x PCI Express 3.0 x16, - 1 x PCI Express 3.0 x1, - 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, 8000 pkt wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666MHz z możliwością rozszerzenia do min 32 GB Ilość banków pamięci: min. 2 szt. Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt. |  |
| Dysk twardy | Min 128GB SSD |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. |  |
| Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |  |
| Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkją PXE oraz Wake on LAN |  |
| Porty/złącza | Wbudowane porty/złącza: - 1 x DP, - 1 x HDMI lub DP Pozostałe porty/złącza: - 6 x USB w tym: - z przodu obudowy min. 2 x USB3.1 z czego min. 1 o prędkości do 10Gbps - z tyłu obudowy min. 4 x USB - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy - czytnik kart pamięci SD/SDHC Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa oraz mysz ze scrollem |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość uzyskania informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora na procesorze - stanie pracy wentylatora w obudowie komputera, - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku i napędu optycznego)bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia/włączenia portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, - ustawienia hasła: administratora, - wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera, - załadowania optymalnych ustawień Bios, - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy. |  |
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta dzialający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujacych podzespołów: - wykonanie testu pamięci RAM - test dysku twardego - test magistrali PCI-e - test portów USB - test płyty głównej Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja oraz data wydania Bios - Procesor: Nazwa, taktowanie - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci - Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy System Diagnostyczny dzialający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |  |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |
| Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | - Złącze typu Kensington Lock - Oczko do zabezpieczenia obudowy kłódką |  |
| Gwarancja | 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego (KYHD) |  |
| Wsparcie techniczne producenta | - możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej i oferowanej zakupionego sprzętu - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |

#### Komputer PC Typu B – 5 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Nazwa komponentu | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, a także pracy w HIS/ERP. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiającą jednoznaczną identyfikację jednostki oraz jej konfiguracji u Producenta komputera. |  |
| Obudowa | Typu Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu. Umożliwiająca montaż min. 2 dysków i kieszeni: 1x 3,5” i 1x 2,5” (dopuszcza się 2x 3,5” lub 2x 2,5”) Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, PN, numerem seryjnym: - Wyposażona w budowany głośnik o mocy min. 1.5W - Wyposażona w czytnik kart multimedialnych |  |
| Zasilacz | Zasilacz maksymalnie 300W o sprawności minimum 85% |  |
| Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |  |
| Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Wyposażona w złącza min.: - 1 x PCI Express 3.0 x16, - 1 x PCI Express 3.0 x1, - 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, 11500 pkt wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 16GB 2666MHz z możliwością rozszerzenia do min 32 GB Ilość banków pamięci: min. 2 szt. Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt. |  |
| Dysk twardy | Min 500 GB SSD |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. |  |
| Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |  |
| Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkją PXE oraz Wake on LAN |  |
| Porty/złącza | Wbudowane porty/złącza: - 1 x DP, - 1 x HDMI lub DP Pozostałe porty/złącza: - 6 x USB w tym: - z przodu obudowy min. 2 x USB3.1 z czego min. 1 o prędkości do 10Gbps - z tyłu obudowy min. 4 x USB - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy - czytnik kart pamięci SD/SDHC Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa oraz mysz ze scrollem |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość uzyskania informacji o: - modelu komputera, PN, - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora na procesorze, - stanie pracy wentylatora w obudowie komputera, - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku i napędu optycznego) bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia/włączenia portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, - ustawienia hasła: administratora, - wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera, - załadowania optymalnych ustawień Bios, - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy. |  |
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta dzialający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujacych podzespołów: - wykonanie testu pamięci RAM - test dysku twardego - test magistrali PCI-e - test portów USB - test płyty głównej Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja oraz data wydania Bios - Procesor: Nazwa, taktowanie - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci - Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |  |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |
| Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | - Złącze typu Kensington Lock - Oczko do zabezpieczenia obudowy kłódką |  |
| Gwarancja | 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego (KYHD) |  |
| Wsparcie techniczne producenta | - możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej i oferowanej zakupionego sprzętu - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |

#### Monitory – 70 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Nazwa komponentu | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS min. 23,8” |  |
| Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,275 mm x 0,275 mm |  |
| Jasność | 250 cd/m2 |  |
| Kontrast | 1000:1 |  |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 5ms (gray to gray) w trybie fast 8ms (gray to gray) w trybie normal |  |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |  |
| Pochylenie monitora | W zakresie 25 stopni |  |
| Wydłużenie w pionie | Tak, min 130 mm |  |
| PIVOT | Tak |  |
| Obrót lewo/prawo | Min. 90 stopni |  |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |
| Zużycie energii | maksymalne 45W |  |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |  |
| Waga z podstawą | Maksymalnie 5,5kg |  |
| Złącze | Min 1x 15-stykowe złącze D-Sub, Min 1x HDMI (v1.4), Min 1x złącze DisplayPort (v1.2) Min 2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora) |  |
| Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta |  |
| Certyfikaty | ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star Monitor musi się znajdować na stronie TCO: http://tcocertified.com/product-finder/ |  |
| Inne | Monitor musi posiadać komplet kabli, w tym kabel HDMI do przesyłu sygnału cyfrowego, kable zasilające |  |

#### Urządzenia wielofunkcyjne – 15 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Nazwa komponentu | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| Technologia druku | technologia laserowa |  |
| Funkcje standardowe | kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy |  |
| Format oryginału | A4 |  |
| Format kopii | A4-A6 |  |
| Prędkość druku | Min. 45 stron A4/min. |  |
| Rozdzielczość drukowania | Min. 1200x1200dpi |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | Maks. 10 sek. lub mniej |  |
| Czas nagrzewania | 25 sek. lub mniej |  |
| Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |  |
| Pamięć RAM | min. 512MB |  |
| Zoom | 25-400% |  |
| Panel operatora | wyposażony dotykowy, kolorowy ekran LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |  |
| Dupleks | w standardzie |  |
| Podajnik dokumentów | automatyczny – dwustronny na min. 75 ark. 80 g/m2 |  |
| Podajniki papieru | min. 2 kasety na 500 ark. A5-A4, 60-120 g/m2; min. 1 taca uniwersalna na min. 50 ark. A6-A4, 60-220 g/m2 |  |
| Funkcja druku sieciowego | w standardzie |  |
| Emulacje | PCL 6, PostScript 3, XPS |  |
| Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej |  |
| Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |  |
| Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, sieciowy TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB |  |
| Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |  |
| Prędkość skanowania | W trybie mono: min. 60 obrazów/min. (A4, 300 dpi), W trybie kolorowym: min. 30 obrazów/ min. (A4, 300 dpi) |  |
| Typy plików | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, szyfrowany PDF, kompresowany PDF, opcjonalnie przeszukiwalny PDF |  |
| Inne opcje | Szafka zamykana, podstawa jezdna dedykowana dla danego urządzenia, czytnik kart TWN4 Mifare NFC Reader |  |
| Możliwość rozbudowy | Podajniki papieru o pojemności łącznej min. 1500 ark. formatu A4, 80 g/m2; |  |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 6 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 12 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Urządzenia powinny być dostarczone ze wszystkimi podlegającymi wymianie materiałami eksploatacyjnymi umożliwiającymi wydruk min., 50 000 stron A4. |  |
| Gwarancja | 36 mies. z obsługą w miejscu instalacji |  |
| Wymagania odnośnie załączonego oprogramowania – systemu zdalnego zarządzania urządzeniami | Wymagane funkcje: - automatyczne wykrywanie urządzeń pracujących w sieci; - zdalna konfiguracja urządzeń i właściwości; - wykonywanie aktualizacji oprogramowania urządzenia (firmware) dla pojedynczego urządzenia i grupy urządzeń; - powiadamianie o stanie urządzenia poprzez e-mail (np. zacięcie papieru, niski poziom tonera); - eksport danych o urządzeniach oraz licznikach do analizy; - aktualizacji firmware dla pojedynczych urządzeń i grup urządzeń; - konfigurowanie wielu urządzeń jednocześnie; - szybkie wyszukiwanie i zaawansowane wyszukiwanie umożliwiające administratorom przeszukiwanie infrastruktury, np. numer modeli, status, wersja firmware; - rozliczanie lokalne użytkowników na urządzeniach z możliwością autoryzacji (PIN lub karta zbliżeniowa). |  |

#### Skaner dokumentów -  1 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Nazwa komponentu | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| Funkcje | skanowanie w mono i kolorze |  |
| Obsługiwane systemy | Windows 7, 8, 10, MacOs, Linux lub równoważne |  |
| Format | A3-A6 |  |
| Interfejsy | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 /100/1000 Base-TX |  |
| Obsługiwany papier / nosniki | gramatura 45-199 g/m2, dowody osobiste, prawa jazdy |  |
| typ skanera | Skaner z flatbed, automatyczny podajnik dokumentów |  |
| Skanowanie prędkość | 40 str./min |  |
| Rozdzielczość optyczna | 600 x 600 dpi |  |
| Funkcje skanowania | jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne |  |
| Obsługa papieru | uniwersalny podajnik na 50 arkuszy |  |
| Pojemność odbiornika | min. 100 arkuszy |  |
| Panel operacyjny | kolorowy, graficzny ekran dotykowy lub przy pomocy przzycisków |  |
| Wyposażenie i materiały | przewód zasilający |  |
|  | przewód USB – min 2m |  |
|  | przewód UTP RJ45– min 3 m |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |

#### Czytnik kodów kreskowych – 2 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp. | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ skanera dwukierunkowy |  |
| 2 | Źródło światła dioda z widocznym laserem 650nm |  |
| 3 | Częstotliwość elementu skanującego 50Hz |  |
| 4 | Prędkość skanowania 100 odczytów na sekundę |  |
| 5 | Zakres odczytu od 0 do 43 cm w przypadku 100% symboli UPC/EAN |  |
| 6 | Interfejs USB |  |
| 7 | Zasilanie od hosta lub zasilanie zewnętrzne |  |
| 8 | Możliwość dekodowania UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOpitic, Code 128, Code Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany RSS Chinese 2 z 5 |  |
| 9 | Temperatura pracy od 0 do 50 stopni C |  |
| 10 | Urządzenie musi działać normalnie po wielokrotnych upadkach na beton z wysokości 1,5m |  |
| 11 | Waga maks. 150g |  |
| 12 | Urządzenie wyposażenie w kabel komunikacyjny oraz podstawkę |  |
| 13 | Współpraca z oprogramowaniem szpitalnego systemu medycznego w zakresie obsługi identyfikacji materiału w ramach modułu zleceń i punktów pobrań (zlecenia laboratoryjne) |  |

#### Drukarka opasek – 2 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Lp. | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Język programowania: ZPL 1I |  |
| 2 | Rozdzielczość 12 punktów na mm/300dpi |  |
| 3 | Maksymalna długość druku 558 mm |  |
| 4 | Minimalna długość długu 76 mm |  |
| 5 | Szerokość druku 19,05 mm, 25,4 mm, 30,16 mm |  |
| 6 | Max. Szybkość druku 55 mm na sekundę |  |
| 7 | Nośnik materiałów eksploatacyjnych: plastikowa kasetka |  |
| 8 | Parametry elektryczne: uniwersalny zasilacz |  |
| 9 | Interfejs RS232, USB, Ethernet |  |
| 10 | Drukowanie z obsługą języka XML - umożliwia komunikację w języku XML z systemami informatycznymi, czujnik otwarcia pokrywy, pamięć SDRAM 16 MB |  |
| 11 | Gwarancja: 36 miesięcy |  |
| 12 | Eksploatacja (opaski producenta drukarki): Opaski dla osób dorosłych 15000 szt. Opaski dla dzieci: 1500 szt. |  |

#### Tablet do zbierania zgód pacjentów – 17 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent.............................................................Model………………………….Rok produkcji………….

| Opis | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| Technologia pracy | Rezonans elektromagnetyczny (EMR) |  |
| Manipulator | Precyzyjne pióro aktywne, bezprzewodowe i nie wymagające baterii |  |
| Poziomy nacisku pióra | 1024 (bez interpolacji) |  |
| Miejsce na pióro | Wbudowane |  |
| Linka zabezpieczająca | Tak |  |
| System szyfrowania | Szyfrowanie AES kluczem o długości 256 bitów, klucz wymiany RSA o długości 2048 bitów |  |
| Typ wyświetlacza | Amorphous TFT LCD |  |
| Powierzchnia pokrywy | Hartowane, antyrefleksyjne, wytrawione szkło |  |
| Przekątna ekranu | 127 mm / 5 |  |
| Rozmiar ekranu | 108,0 x 64,8 mm, 4.25 |  |
| Rozdzielczość | WVGA, 800 x 480 pikseli |  |
| Współczynnik proporcji | 16:10 |  |
| Kąt widzenia (H/V) | Min .140° / 140° |  |
| Liczba kolorów | Min.16,7 mln kolorów |  |
| Kontrast | Min .600:1 |  |
| Jasność | Min. 168 cd/m² |  |
| Okres trwałości podświetlenia | LED / 20.000 h |  |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 (high speed) z systemem blokowania wtyczki USB |  |
| Integracja z systemem HIS | Dwukierunkowa integracja z systemem medycznym HIS w zakresie funkcjonalności. W aplikacji HIS można wybrać w kontekście pacjenta zgodę do wypełnienia. Na tablecie zostanie wyświetlony odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta. Pacjent odpowiada na serie pytań prezentowanych na tablecie wyrażając lub nie zgodę. W ostatnim kroku pacjent na tablecie składa podpis potwierdzając udzielone wcześniej informacje. Po zakończeniu zostaje utworzony dokument PDF podpisany kwalifikowanym lub niekwalifikowanym podpisem cyfrowym zawierający informację oraz podpis złożony przez pacjenta. Administrator ma możliwość tworzenia własnych zgód dla pacjentów oraz zbieranych przy pomocy tabletu do zbierania zgód pacjenta |  |

#### Serwerowy system operacyjny –  3 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent............................................................. Rok produkcji………….

| Lp. | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykorzystania, co najmniej 300 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. |  |
| 2 | Możliwość wykorzystywania 32 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |  |
| 3 | Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |  |
| 4 | Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |  |
| 5 | Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |  |
| 6 | Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |  |
| 7 | Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. |  |
| 8 | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |  |
| 9 | Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |  |
| 10 | Graficzny interfejs użytkownika. |  |
| 11 | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. |  |
| 12 | Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |  |
| 13 | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |  |
| 14 | Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, - praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - szyfrowanie plików i folderów, - szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), - możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, - serwis udostępniania stron WWW, - wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. dwóch aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - obsługi 4-KB sektorów dysków, - możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model). |  |
| 15 | Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |  |
| 16 | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). |  |
| 17 | Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |  |
| 18 | Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |  |
| 19 | Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |  |
| 20 | Instruktaże użytkowników w zakresie dostarczonego oprogramowania. |  |
| 21 | Zapewnienie materiałów edukacyjnych w języku polskim. |  |
| 22 | Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i co najmniej dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dostarczona licencja musi zapewniać obsługę min. 20 rdzeni procesorów serwera. |  |

#### System operacyjny komputerów – 70 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent............................................................. Rok produkcji………….

| Lp. | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych |  |
| 2 | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim. |  |
| 3 | Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. |  |
| 4 | Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. |  |
| 5 | Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. . |  |
| 6 | Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. |  |
| 7 | Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. |  |
| 8 | Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. |  |
| 9 | Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. |  |
| 10 | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. |  |
| 11 | Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. |  |
| 12 | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). |  |
| 13 | Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. |  |
| 14 | Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. |  |
| 15 | Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. |  |
| 16 | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. |  |
| 17 | Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. |  |
| 18 | Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. |  |
| 19 | Wbudowany system pomocy w języku polskim. |  |
| 20 | Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). |  |
| 21 | Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. |  |
| 22 | Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. |  |
| 23 | Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (SmartCard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). |  |
| 24 | Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5. |  |
| 25 | Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. |  |
| 26 | Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). |  |
| 27 | Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. |  |
| 28 | Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. |  |
| 29 | Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. |  |
| 30 | Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. |  |
| 31 | Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. |  |
| 32 | Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. |  |
| 33 | Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. |  |
| 34 | Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. |  |
| 35 | Udostępnianie modemu. |  |
| 36 | Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. |  |
| 37 | Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. |  |
| 38 | Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). |  |
| 39 | Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |  |
| 40 | Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor. |  |
| 41 | Wbudowany mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. |  |
| 42 | Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. |  |
| 43 | Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. |  |
| 44 | Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. |  |
| 45 | Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. |  |
| 46 | Możliwość włączenia na komputerze z oferowanym systemem operacyjnym funkcji Podłączanie pulpitu zdalnego, dzięki któremu można się z nim połączyć z innego komputera. |  |
| 47 | Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym komputera. |  |
| 48 | Możliwość pracy w pełnym zakresie funkcjonalnym w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Active Directory. |  |

#### Pakiet biurowy – 50 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent............................................................. Rok produkcji………….

| Lp. | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Licencja i wymagania ogólne: - Licencja przeznaczona dla firm. Umożliwiająca użytkowanie rozwiązania na 50 komputerach Zamawiającego. - Licencja na 50 stanowisk komputerowych. - Licencja bezterminowa o nieograniczonym w czasie okresie użytkowania. - Zamawiający wymaga, aby licencje były zarejestrowane na Kutnowski Szpital Samorządowy - Możliwość zwiększenia liczby licencji w przyszłości. - Dostarczenie w pełni funkcjonującego rozwiązania, umożliwiającego pełne wykorzystanie wszystkich wymaganych funkcjonalności. |  |
| 2. | Pakiet oprogramowania biurowego musi zawierać następujące oprogramowania: - Edytor tekstów. - Arkusz kalkulacyjny. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. - Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). - Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia komputerowego z mechanizmem OCR. |  |
| 3. | Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika (obejmująca menu, pomoc (help)); - Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. |  |
| 4. | Oprogramowanie musi umożliwiać utworzenie i używane szablonów dokumentów oraz ich dostosowanie do potrzeb. |  |
| 5. | Edytor tekstów musi umożliwiać: - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. - Wstawianie oraz formatowanie tabel. - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. - Automatyczne tworzenie spisów treści. - Formatowanie nagłówków i stopek stron. - Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. - Określenie układu strony (pionowa/pozioma). - Wydruk dokumentów. - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. - Pracę edytora na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanych przez Zamawiającego edytorów: Microsoft Word 2007/Microsoft Word 2010/Microsoft Word 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. |  |
| 6. | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych. - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych. - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice). - Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. - Wyszukiwanie i zamianę danych. - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanych przez Zamawiającego oprogramowani: Microsoft Excel 2007/Microsoft Excel 2010/Microsoft Excel 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. |  |
| 7. | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo. - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. - Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. - Tworzenie animacji obiektów i całych slajdów. - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. |  |
| 8. | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać zapisywanie plików z pełną zgodnością z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań: Microsoft PowerPoint 2007/ Microsoft PowerPoint 2010/ Microsoft PowerPoint 2013. |  |
| 9. | Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: - Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych. - Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. - Edycję poszczególnych stron materiałów. - Podział treści na kolumny. - Umieszczanie elementów graficznych. - Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. - Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. - Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. - Wydruk publikacji. - Przygotowywanie materiałów do wydruku w standardzie CMYK. |  |
| 10. | Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego (protokoły (z szyfrowaniem i bez szyfrowania): pop3, imap, smtp), - Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku (lub plikach) tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, - Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, - Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, - Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, - Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, - Zarządzanie kalendarzem, - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, - Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, - Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, - Zarządzanie listą zadań, - Zlecanie zadań innym użytkownikom, - Zarządzanie listą kontaktów, - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, - Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, - Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, - Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez protokół http. |  |
| 11. | Dostępność pakietu biurowego w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej pamięci RAM. |  |
| 12. | Możliwość bezpośredniego uruchomienia i użytkowania oferowanego oprogramowania w komputerach z procesorem z rodziny x86, posiadających zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows w wersjach od Windows 7 (i nowszych). |  |
| 13. | W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami: język makropoleceń, język skryptowy. |  |
| 14. | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 poz. 113), c) Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. |  |
| 15. | Do pakietu biurowego musi być dostępna dokumentacja dla użytkownika w języku polskim. |  |
| 16. | W przypadku braku możliwości pobrania wersji instalacyjnej oferowanego oprogramowania ze strony internetowej producenta lub dystrybutora należy dostarczyć 1 nośnik instalacyjny w formie płyty CD/DVD. |  |
| 17. | Należy dostarczyć dokument potwierdzający uzyskanie licencji na użytkowanie oferowanego oprogramowania. Licencja ma umożliwiać następujące pola eksploatacji: kopiowanie oprogramowania na komputery Zamawiającego, uruchamianie oprogramowania na komputerach Zamawiającego, kasowanie i przenoszenie licencji między komputerami Zamawiającego, sporządzenie dodatkowej kopii wersji instalacyjnej oferowanego oprogramowania. |  |
| 18. | Wykonawca złoży oświadczenie, że dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji. |  |

#### Licencje dostępowe serwera

Nazwa...............................................................................................................
Producent............................................................. Rok produkcji………….

| Lp. | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serwerowe licencje dostępowe CAL dla dostarczonego oprogramowania do serwerowego systemu operacyjnego dla minimum 150 użytkowników. |  |

#### Silnik bazy danych – 2 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent............................................................. Rok produkcji………….

| Lp. | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baza danych na dedykowanej platformie witalizacyjnej z przydzieloną odpowiednią ilością licencji dla 2 CPU wraz z asystą techniczną. |  |
| 2 | Możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych. Oprogramowanie musi być dostępne na popularne, współczesne platformy sprzętowe i systemowe - 64-bitowe platformy Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit (lub równowazne). Oprogramowanie nie może mieć limitów na ilość przechowywanych danych – zarówno tekstowych, jak i multimedialnych. |  |
| 3 | Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. |  |
| 4 | Mechanizm izolowania transakcji powinien pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt nie powinien blokować możliwości wykonywania zmian. Oznacza to, że modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. |  |
| 5 | Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. |  |
| 6 | Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). |  |
| 7 | Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode. |  |
| 8 | Możliwość redefiniowania przez Zamawiającego ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. |  |
| 9 | Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych. |  |
| 10 | Wsparcie protokołu XA. |  |
| 11 | Wsparcie standardu JDBC 3.0. |  |
| 12 | Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym w tym PL/SQL (Oracle), PL/pgSQL (PostgreSQL) czy T-SQL (Microsoft). |  |
| 13 | Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL. |  |
| 14 | Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz limit wielkości bazy do 524PB. |  |
| 15 | Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu. Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych, jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). |  |
| 16 | Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej). |  |
| 17 | Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji, w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek. |  |
| 18 | Możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych bądź mechanizmu wewnętrznego w stosunku do bazy danych. |  |
| 19 | Baza danych powinna umożliwiać wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowania konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. |  |
| 20 | Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. |  |
| 21 | Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServeitd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online. |  |
| 22 | Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie on-line (hot backup). |  |
| 23 | Baza danych będzie wykorzystana m.in. dla systemu HIS i ERP może być dla niego dedykowana. Zamawiający nie przewiduje wykorzystanie bazy danych do innych celów. Baza danych musi być licencjonowana na rdzenie procesora (wymagane dostarczenie licencji niezbędnej na pokrycie dostarczonych serwerów bazodanowych w pkt II.2.1.2). Zamawiający dopuszcza licencjonowania bazy danych w tzw. modelu runtime, asfu. Dopuszczalne jest zastosowanie dwóch oddzielnych instancji bazy danych ale na bazie tego samego producenta. Wykonawca składając ofertę winien złożyć również oświadczenie zawierające informacje o wersji bazy danych wraz z podaniem jej producenta. |  |
| 24 | Baza danych musi zapewnić wysoką dostępność za pośrednictwem własnych mechanizmów lub dedykowanych komponentów zewnętrznych, które realizują następujące funkcjonalności: Oprogramowanie które jest łatwym w obsłudze narzędziem, służącym do zarządzania pamięciami masowymi bez konieczności przerywania ich pracy. Powinien umożliwić analizę wykorzystania dysków, grupowanie ich w wolumeny logiczne w celu lepszego wykorzystania i poprawy wydajności macierzy, stosowanie technik RAID oraz pomaga w wirtualizacji zasobów, a wszystko to bez potrzeby przerywania pracy systemów, zapewniając stałą dostępność i ochronę danych. Razem z oprogramowaniem musi zostać dostarczony wspierany przez producenta klastra system operacyjny. W celu uniknięcia SPoF rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla przełączania pomiędzy różnymi podsieciami w klastrze, należy odseparować konfigurację VLAN w szczególności w konfiguracjach klastrów geograficznych i kampusowych. Funkcjonalność ta jest niezbędna w rozwiązaniach DR; Rozwiązanie powinno umożliwiać wsparcie do konfiguracji wieloklastrowej, tworzenie grup aplikacyjnych które mogą przełączać się pomiędzy różnymi klastrami. Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla klastrów kampusowych, wsparcie dla rozwiązań klastrów rozciągniętych pomiędzy dwoma ośrodkami. Wymagają one aby przynajmniej jeden aktualny obraz (mirror) danych produkcyjnych był dostępny w każdym ośrodku; Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla asymetrycznych serwerów, możliwość tworzenia rozwiązań klastrowych przy zastosowaniu serwerów o różnej konfiguracji (ilość procesorów, RAM, kart HBA, SAS); Rozwiązanie musi posiadać Centralną Konsolę zarządzająca wieloma klastrami; Rozwiązanie musi zapewniać możliwość wykorzystania funkcjonalności rozwiązania do budowy systemów DR (Disaster Recovery); W celu zapewnienia optymalnej wydajności działania logika przełączania musi uwzględniać zależności pomiędzy serwisami, całkowitym i dostępnym potencjałem każdego z węzłów oraz także ich logicznym grupowaniem. Rozwiązanie musi zapewniać zaawansowaną logikę przełączania: a. przełączanie w obrębie zdefiniowanej strefy b. przełączanie w oparciu o bieżące obciążenie węzłów klastra c. logika uwzględniająca kontekst innych grup serwisowych • nigdy nie tym samym serwerze co … • zawsze na tym samym serwerze co … • zalecane na tym samym serwerze co … • wyłącznie na tym samym serwerze co…. Rozwiązanie klastrowe musi zapewniać automatyczny wzrost wielkości wolumenów wraz z powiadamianiem administratora o wystąpieniu takiej zmiany. Rozwiązanie klastrowe musi zapewniać automatyczny monitoring stanu systemu, informujący o aktualnym stanie systemu, a w szczególności informacje o przekroczeniu przyjętych wartości ułatwia proaktywne działanie podnoszące bezpieczeństwo rozwiązania. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość zmniejszania systemu plików bez konieczności rekreowania woluminu oraz systemu plików; Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla woluminów dynamicznych w klastrze umożliwiające migrację w trybie online pomiędzy macierzami; Rozwiązanie powinno mieć możliwość wsparcia dla różnych mechanizmów replikacji umożliwiające wykorzystanie posiadanych już zasobów do rozbudowy do rozwiązań Disaster Recovery, a w szczególności zapewniać wsparcie dla wielowęzłowych klastrów geograficznych używających następujących technologii replikacji: a. EMC SRDF (A/S) b. EMC MirrorView c. HDS TrueCopy d. HP Continues Access e. NetApp SnapMirror f. IBM metroMirror g. Symantec VVR h. Oracle DataGuard i. IBM DB2 HA/DR W celu zapewnienia standaryzacji i spójności rozwiązanie klastrowe powinno mieć możliwość wsparcia dla wielu platform sprzętowych i OS: a. AIX b. Linux c. HP-UX d. Solaris e. Windows 2008/2012 Rozwiązanie musi zapewniać przeźroczyste dla aplikacji biznesowych testy możliwości failoveru do ośrodka zapasowego, funkcjonalność umożliwiającą testowanie poprawności działania planów DR bez wpływu na dostępność aplikacji i możliwość przełączenia do ośrodka zapasowego jest niezbędna dla większości krytycznych aplikacji; Rozwiązanie musi zapewniać brak konieczności stosowania dysku quorum bez utraty funkcjonalności; Rozwiązanie musi wykorzystywać rozszerzenie standardu SCSI-3 – Permanent Reservation gwarantującym integralność danych; Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymania serwisów klastra bez zatrzymywania procesów biznesowych; Rozwiązanie musi zapewniać granularne uprawnienia dla grup serwisowych, w przypadkach gdy Administrator Systemu w ramach prowadzonych prac zostanie zmuszony do zatrzymania całości lub części usług. Klaster nie powinien przełączyć się na inny węzeł w klastrze i administrator powinien mieć prawa do grup serwisowych obsługujących technologię, którą on zarządza; Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla rozwiązań usuwających dane w sposób bezpieczny z fizycznych nośników dyskowych zapewniające, iż nośniki po takiej operacji nie będą umożliwiały odczytanie danych które przez ich wymazaniem się znajdowały na fizycznych nośnikach dyskowych; Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla procesu replikacji. Możliwość replikacji pomiędzy macierzami różnych typów, pochodzących od różnych producentów. Wsparcie replikacji synchronicznej, asynchronicznej i periodycznej. Wsparcie InBound Communication. Wsparcie replikacji poprzez firewall’e – NAT TCP/UDP. Zarządzanie pasmem replikacji: - Agregacja linków - Throttling – ograniczanie pasma |  |

#### System wirtualizacyjny – 1 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent............................................................. Rok produkcji………….

| Opis | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| Oprogramowanie do wirtualizacji | Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na oferowanych serwerach fizycznych oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem wirtualizacyjnym. Licencja powinny być dostarczone wraz z 5-letnim wsparciem, świadczonym przez producenta będącego licencjodawcą oprogramowania na pierwszym, drugim i trzecim poziomie, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez 8h na dobę. |  |
| Konsolidacja | - Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i nie może być częścią innego systemu operacyjnego. - Warstwa wirtualizacji nie może dla własnych celów alokować więcej niż 200MB pamięci operacyjnej RAM serwera fizycznego. - Rozwiązanie musi zapewnić wymóg obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym. Wymagana jest wymóg przydzielenia maszynie większej ilości wirtualnej pamięci operacyjnej niż jest zainstalowana w serwerze fizycznym oraz większej ilości przestrzeni dyskowej niż jest fizycznie dostępna. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić wymóg skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 4TB pamięci operacyjnej. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić wymóg przydzielenia maszynom wirtualnym do 128 procesorów wirtualnych. - Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. - Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. - Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, MS Windows 7/8/10) , Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, SLES 11, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, , Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, , SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. - Rozwiązanie musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania trybu XP mode w Windows 7 a także instalacji wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V pakietu Windows Server 2012/2012R2/2016 na maszynie wirtualnej. - Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania środowiskiem serwerów wirtualnych. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez przeglądarkę internetową, minimum IE, Firefox, Chrome w najnowszych wersjach. - Dostęp przez przeglądarkę do konsoli graficznej musi być skalowalny tj. powinien umożliwiać rozdzielenie komponentów na wiele instancji w przypadku zapotrzebowania na dużą liczbę jednoczesnych dostępów administracyjnych do środowiska. - Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów fizycznych poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta root. - Rozwiązanie musi umożliwiać składowanie logów ze wszystkich serwerów fizycznych i konsoli zarządzającej na serwerze Syslog. Serwer Syslog w dowolnej implementacji musi stanowić integralną część rozwiązania. - Rozwiązanie musi zapewnić wymóg monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej i zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości progowych. - Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji. - Rozwiązanie musi zapewniać wymóg konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić wymóg wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie. - Kopie zapasowe muszą być składowane z wykorzystaniem technik de-duplikacji danych. - Musi istnieć wymóg odtworzenia pojedynczych plików z kopii zapasowej maszyny wirtualnej przez osoby do tego upoważnione bez konieczności nadawania takim osobom bezpośredniego dostępu do głównej konsoli zarządzającej całym środowiskiem. - Mechanizm zapewniający kopie zapasowe musi być wyposażony w system cyklicznej kontroli integralności danych. Ponadto musi istnieć wymóg przywrócenia stanu repozytorium kopii zapasowych do punktu w czasie, kiedy wszystkie dane były integralne w przypadku jego awarii. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić wymóg wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy z możliwością wskazania konieczności zachowania stanu pamięci pracującej maszyny wirtualnej. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić wymóg klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. - Oprogramowanie zarządzające musi posiadać wymóg przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Active Directory, Open LDAP. - Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych procesorów o dowolnej ilości rdzeni. - Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości do 62TB. - Rozwiązanie musi zapewniać wymóg dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej. - Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii 10GbE w tym agregację połączeń fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami fizycznymi. - Rozwiązanie musi zapewniać wymóg replikacji maszyn wirtualnych z dowolnej pamięci masowej w tym z dysków wewnętrznych serwerów fizycznych na dowolną pamięć masową w tym samym lub oddalonym ośrodku przetwarzania. - Rozwiązanie musi gwarantować współczynnik RPO na poziomie minimum 5 minut. - Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. System musi umożliwiać udostępnianie pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) jako logicznie separowane wirtualne urządzenia dedykowane dla poszczególnych maszyn wirtualnych. |  |
| Wysoka dostępność | - Rozwiązanie musi mieć wymóg przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, różnymi rodzajami wirtualnych przełączników sieciowych. - Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały automatycznie przełączone na inne serwery infrastruktury. - Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. - Rozwiązanie musi zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej wliczając w to zarówno poprawki bezpieczeństwa jaki zmianę jej wersji. - Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci. - Decyzja o próbie przywrócenia funkcjonalności maszyny wirtualnej w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego powinna być podejmowana automatycznie, jednak musi istnieć wymóg określenia przez administratora czasu po jakim taka decyzja jest wykonywana |  |
| Sposób instalacji | - System musi być jednorodnym środowiskiem, pozwalającym na przerzucanie maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi w tzw „locie” online. - System musi zostać wyposażony we wszystkie licencje związane z odtwarzaniem automatycznym środowiska po awarii. - System LDAP/Active Directory domeny dla komputerów PC Windows, musi być sklastrowany jako dwie niezależne maszyny wirtualne. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych niezwirtualizowanych kontrolerów domeny. |  |
| Równoważenie obciążenia i przestoje serwisowe | - Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. Konieczna jest wymóg przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi, bez przerywania pracy usług. - System musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do pamięci masowych oraz ustalania priorytetów dostępu do nich na poziomie konkretnych wirtualnych maszyn. |  |

#### Oprogramowanie do backupu -  1 szt.

Nazwa...............................................................................................................
Producent............................................................. Rok produkcji………….

| Lp. | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane jest dostarczenie licencji zapewniających zabezpieczenie środowiska wirtualnego pracującego na pięciu serwerach i być w pełni kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do wirtualizacji. |  |
| 2 | Oprogramowanie musi współpracować z instrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5 oraz Microsoft Hyper-V 2012 i 2012 R2. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej. |  |
| 3 | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. |  |
| 4 | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. |  |
| 5 | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V. |  |
| 6 | Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone. |  |
| 7 | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej. |  |
| 8 | Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków. |  |
| 9 | Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji. |  |
| 10 | Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. |  |
| 11 | Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania. |  |
| 12 | Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia. |  |
| 13 | Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie. |  |
| 14 | Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware. |  |
| 15 | Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD. |  |
| 16 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji. |  |
| 17 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji. |  |
| 18 | Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX). |  |
| 19 | Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |  |
| 20 | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej |  |
| 21 | Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora. |  |
| 22 | Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy. |  |
| 23 | Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej. |  |
| 24 | Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. |  |
| 25 | Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik. |  |
| 26 | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding). |  |
| 27 | Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V. |  |
| 28 | Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN). |  |
| 29 | Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere. |  |
| 30 | Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing). |  |
| 31 | Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania. |  |
| 32 | Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami. |  |
| 33 | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków. |  |
| 34 | Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików. |  |
| 35 | Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API. |  |
| 36 | Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: Linux - ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs BSD - UFS, UFS2 Solaris - ZFS Mac - HFS, HFS+ Windows - NTFS, FAT, FAT32, ReFS |  |
| 37 | Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM. |  |
| 38 | Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. |  |
| 39 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory włączając konta użytkowników i hasło. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |
| 40 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |
| 41 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |
| 42 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |
| 43 | Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. |  |
| 44 | Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows. |  |
| 45 | Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN. |  |
| 46 | Wymagana integracja z deduplikacyjną macierzą dyskową minimum mechanizmami: Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst, ExaGrid Accelerated Data Mover). |  |

#### Oprogramowanie do zarządzania i administracji IT

Nazwa...............................................................................................................
Producent............................................................. Rok produkcji………….

| Komponent | Wymaganie minimalne | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- |
| Architektura / budowa | System umożliwia bezproblemową i stabilną obsługę co najmniej 200 agentów jednocześnie. System posiada następującą architekturę: Agent – komponent odpowiedzialny za zarządzanie komputerem, zbieranie danych oraz przesyłanie danych do serwera z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia, pracujący w trybie usługi systemowej. Konsola administracyjna – przeznaczona do zarządzania całym systemem, w formie w pełni funkcjonalnej aplikacji internetowej (webowej). Pozwala na realizację pełnego zarządzania systemem oraz zasobami, wyposażona w mechanizmy do edycji/modyfikacji/usuwania i analizy danych, zawierająca mechanizmy raportowania (nie jest dopuszczalne stosowanie aplikacji webowej do przeglądania danych oraz innej aplikacji do wprowadzania/edycji danych). Serwer – oprogramowanie odpowiadające za utrzymywanie komunikacji i wymianę danych z agentami. Baza danych pracująca na silniku Microsoft SQL Server w wersjach wyspecyfikowanych poniżej. Jako równoważną Zamawiający dopuszcza inne bazy danych pod warunkiem dostarczenia kompleksowego rozwiązania z bazą bez znaczących ograniczeń i licencją bezterminową. Wszystkie komponenty systemu muszą się aktualizować samodzielnie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia z serwerami aktualizacji producenta systemu. Czas aktualizacji wszystkich komponentów systemu: serwer, konsola administracyjna, baza danych, agenci - nie może przekroczyć 24h od wydania przez producenta nowej wersji dowolnego komponentu. Agenci na komputerach muszą się zaktualizować samodzielnie w czasie nie dłuższym niż 1h od pobrania aktualizacji od producenta, przy czym aktualizacja agentów przebiegać w pełni automatycznie z wykorzystaniem funkcjonalności wbudowanej w system (bez użycia zewnętrznych narzędzi, np. MS Active Directory). W przypadku, gdy połączenie pomiędzy systemem a serwerem aktualizacji producenta nie jest dostępne być możliwość dokonania aktualizacji manualnie poprzez pobranie ze strony producenta paczki aktualizacyjnej w postaci jednego pliku z kompletną aktualizacją. System w sposób w pełni automatyczny z wykorzystaniem serwera aktualizacji producenta aktualizuje wzorce aplikacji, pakietów, pomoc i inne wbudowane bazy wiedzy. Agent do działania nie może wymagać instalacji komponentów pomocniczych typu.NET Framework lub innych z wyłączeniem komponentów WMI. Agent jest dostępny dla administratora z poziomu webowej interfejsu konsoli administracyjnej zawsze w najnowszej wersji wydanej przez producenta (bez konieczności pobierania go od producenta), w postaci pliku msi gotowego do zainstalowania (bez konieczności dodatkowego wykonywania zmian/ustalania parametrów) w pliku msi. Agent jest możliwy do zainstalowania za pośrednictwem MS Active Directory, za pomocą skryptów lub manualnie, poprzez uruchomienie na danej stacji roboczej. Agent pracuje w trybie niewidocznym dla użytkownika (usługa systemowa). System umożliwia generowanie unikatowego identyfikatora agenta – wygenerowanego losowo i unikatowo (np. za pomocą mechanizmu typu GUID) lub w sposób powtarzalny dla danego komputera) na podstawie kombinacji parametrów wybranych przez użytkownika systemu spośród następujących: nazwy producenta BIOS, numeru seryjnego komputera, system UUID, nazwy komputera, dowolnego oraz losowego ciągu znaków. Agent posiada definiowalny priorytet pracy (ABOVE_NORMAL, NORMAL, BELOW_NORMAL, IDLE), przy czym w każdym momencie administrator może automatycznie z poziomu konsoli administracyjnej systemu wydać polecenie zmiany tej konfiguracji na dowolnej grupie komputerów. Agent wspiera do sześciu różnych adresów serwera rozumianych jako adresy w sieci lokalnej, rozległej (VPN) oraz za NATem i potrafić wykorzystać adres dostępny (na którym następuje połączenie z serwerem) w dowolnym momencie działania, bez konieczności restartu agenta. System umożliwia komunikację pomiędzy agentami a serwerem w sieciach lokalnych, rozległych, także gdy komputery znajdują się za NATem. System ma możliwość współpracy komponentów agent i serwer w taki sposób, aby serwer mógł współpracować ze wszystkimi poprzednimi wersjami agentów. System ma wbudowane mechanizmy automatycznej konserwacji/utrzymania zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem realizujące co najmniej: usuwanie zbędnych danych z systemu (dane z monitoringu uruchamianych aplikacji, uruchamianych procesów, odwiedzonych stron www, wydrukowanych dokumentów, indeksowanie bazy danych, kopie bezpieczeństwa przyrostowe i nieprzyrostowe, zmniejszanie bazy danych. Harmonogram posiada możliwość ustalenia częstotliwości wykonywania zadania (godzina, dzień, tydzień, miesiąc), możliwość zmiany wartość parametrów wejściowych do wykonania danej konserwacji, a także zatrzymania/uruchomienia wybranych pozycji harmonogramu w dowolnym momencie. System prezentować historię przeprowadzonych konserwacji/utrzymania. |  |
| Wymagania systemowe | Konsola administracyjna działa na dowolnej przeglądarce stron WWW zgodnej z HTML5 (np. Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Opera). Agent działa na systemach 32 i 64 bitowych: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOS 10.7, MacOS 10.8, Linux dla wersji: Ubuntu v.11.04 lub wyższa, Debian v.6.0 lub wyższa, RedHat v.6.0 lub wyższa, CentOS v.6.0 lub wyższa, Fedora v.16 lub wyższa. Serwer działa na systemach 32 i 64 bitowych: Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Serwer www jest oparty o platformę: MS Windows 64-bit (Windows XP SP3, Windows Server 2003 lub nowsze) oraz Java 7 (JRE lub JDK), Apache Tomcat 7. Baza danych działa na silniku Microsoft SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016 w wersjach 32 lub 64 bitowych zarówno komercyjnych jak i bezpłatnych (np. Microsoft SQL Server Express Edition). System posiada możliwość pracy w środowisku wirtualnym Microsoft Hyper-V oraz VMWare. |  |
| Interfejsy | System umożliwia wielokrotny, zgodny z harmonogramem lub na życzenie, import użytkowników, komputerów, struktury organizacyjnej (całości bądź wybranego kontenera) z usługi MS Active Directory, przy czym import struktury organizacyjnej następować we wskazane miejsce struktury organizacyjnej zdefiniowanej w systemie. Import obiektów z MS Active Directory być odporny na zmianę nazw obiektów (nazwy użytkownika, struktury organizacyjnej itp.) – podczas import zmienione dane muszą zostać odpowiednio zaktualizowane wg klucza UUID. System umożliwia import użytkowników z zewnętrznego pliku CSV. System posiada wbudowany, w pełni definiowalny przez administratora interfejs do importu innych niż komputery urządzeń (np. pendrive, monitory, switche itp.) wraz z danymi o kosztach zakupu, nr dokumentu zakupowego, dostawcy, daty zakupu, gwarancji. Import umożliwia pobieranie danych z dowolnego źródła danych o dowolnej strukturze danych z wykorzystaniem sterownika ODBC (np. z pliku tekstowego, pliku xls, pliku xml) w sposób jednorazowy lub zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Import aktualizuje te same dane wcześniej zaimportowane. System umożliwia pobieranie danych z komputerów (wyników skanowania) metodą bezpośredniego połączenia, za pośrednictwem serwera pocztowego (MAIL), za pośrednictwem serwera HTTP/HTTPS. |  |
| Funkcjonalności systemu zarządzania infrastrukturą IT | Funkcjonalność agenta System umożliwia pełne zdalne zarządzanie agentami (w sposób masowy i jednostkowy) w zakresie: uruchamiania i wyłączania agenta, zmiany konfiguracji, uruchamiania skanowania, przekazania dowolnych zadań do wykonania (poleceń systemu operacyjnego), uruchamiania i wyłączania polityk w obszarze bezpieczeństwa (DLP). Agent posiada możliwość konfiguracji zakresu skanowania plików w oparciu o nazwę plików (z uwzględnieniem znaków wieloznacznych), lokalizację na konkretnym dysku, datę utworzenia pliku oraz wielkość. Agent posiada możliwość wyświetlenia dowolnego komunikatu w postaci HTML wysłanego z poziomu konsoli administracyjnej a konsola udostępnić dane o dacie i godzinie wyświetlenia komunikatu oraz użytkowniku, który go wyświetlił. Agent posiada budowę modułową – uniemożliwienie pracy jednego z modułów (np. w wyniku niekompatybilnego systemu operacyjnego, pracy programów firm trzecich, awarii sprzętowej) nie może blokować pracy całego Agenta. Po wykryciu nieprawidłowości w pracy dowolnego z modułów Agent powinien podjąć samoczynną próbę jego naprawy i przywrócenia do działania. |  |
| Funkcjonalność konsoli administracyjnej | Konsola jest w pełni polskojęzyczna. Interfejs konsoli musi być wyposażony w intuicyjne mechanizmy obsługi, zapewnia pełną obsługę funkcjonalną (dodawanie/modyfikacja/usuwanie). Konsola administracyjna musi być wyposażona w panel zawierający graficzne widgety prezentujące dane w postaci wykresu kołowego i słupkowego bądź w formie tabeli z danymi. Dane na widgetach muszą być aktualizowane automatycznie nie rzadziej niż 1 raz/ godzinę lub w każdym czasie na życzenia użytkownika. Widgety muszą być skojarzone dziedzinowo ze wszystkimi obszarami zarządzania infrastrukturą, a każdy obszar powinien być reprezentowany przez min. 5 widgetów (np. w obszarze zarządzania komputerami system powinien być wyposażony w widgety zawierające: ilość komputerów w ramach danego typu, ilość komputerów on/off-line, strukturę komputerów wg ilości pamięci RAM, ilość komputerów wg ilości wolnego miejsca na dysku, ilość komputerów wg dat ostatnich połączeń). Z każdego widgetu można uzyskać szczegółową informację analityczną (listę z danymi składającymi się na wybraną wartość na widgecie). System umożliwia i zapamiętuje w profilu użytkownika indywidualną personalizację interfejsu konsoli administracyjnej (wybór wyświetlanych kolumn, ich kolejność, język, definiowanie filtrów, kolejność sortowania, wyświetlane widgety, ich konfigurację i kolejność). Dane prezentowane na wszystkich widokach/zakładkach w systemie muszą być dynamicznie filtrowane w oparciu o reguły utworzone przez dowolnego użytkownika systemu. Reguły muszą być zapamiętywane i dostępne w kolejnych sesjach oraz oparte co najmniej o: nazwę komputera, IP, rodzaj systemu operacyjnego, identyfikator agenta, strukturę organizacyjną, stan agenta (włączony/wyłączony), nazwę użytkownika zalogowanego, producenta sprzętu, dostawcę sprzętu, lokalizację komputera, dowolnie zdefiniowaną przez użytkownika wartość (np. kolor obudowy komputera). Użytkownik może wybrać za jednym razem więcej niż jedną regułę. Zmiana wybranej reguły powoduje aktualizację wyświetlonego widoku. System umożliwia definiowanie poziomu uprawnień dla grupy oraz użytkownika (odczyt, dodawanie, usuwanie, modyfikowanie, wydruk) do wszystkich widoków danych oraz wybranych elementów struktury organizacyjnej, być wyposażony w opcję dziedziczenia uprawnień. Odebranie praw do widoku lub zakładki na widoku powoduje ukrycie opcji. Lista użytkowników/administratorów systemu musi być importowana i aktualizowana zgodnie z harmonogramem w oparciu o mechanizm RBAC (Role Base Access Control) z wybranego obiektu Active Directory. Użytkownik wyłączony/usunięty/zablokowany w Active Directory automatycznie traci prawa do korzystania z konsoli administracyjnej systemu. Konsola umożliwia wykonywanie poszczególnych poleceń na wielu rekordach, w szczególności na wszystkich rekordach, również tych, które nie są widoczne w konsoli w ramach jednej strony (zaznacz wszystko). Konsola administracyjna zawiera szczegółowe informacje dotyczące pracy wszystkich komputerów: wersja agenta, stanu agenta (włączony/wyłączony), zalogowanego użytkownika, historii czasu włączenia i wyłączenia komputera. Konsola umożliwia bezpośrednie przejście do witryny internetowej producenta z poziomu repozytorium producentów (o ile taka jest dostępna, np. DELL). Konsola umożliwia bezpośrednie przejście do strony producenta zawierającej dodatkowe dane konfiguracyjne na temat konkretnego komputera w oparciu o Service Tag lub inny unikatowy identyfikator (np. Dell). Konsola zawiera w sobie pełną dokumentację systemu, dokumentacja być na bieżąco aktualizowana poprzez automatyczne mechanizmy aktualizacji z serwera aktualizacji producenta. |  |
| Zarządzanie licencjami | System umożliwia zarządzanie licencjami w ramach dowolnego elementu struktury organizacyjnej (dla wybranej struktury organizacyjnej pokazuje liczbę instalacji i liczbę licencji w danym modelu licencjonowania wraz z listą komputerów). System posiada możliwość wykonywania (historia) wielu audytów legalności i zapamiętuje wyniki tych audytów w odniesieniu do systemów operacyjnych jak i aplikacji/pakietów, z uwzględnieniem segmentu struktury organizacyjnej. Zarządzanie oprogramowaniem następuje z podziałem na aplikacje i pakiety oprogramowania. System pozwala na zdefiniowanie dowolnej ilości tzw. „standardów oprogramowania”, które definiują 3 kategorie oprogramowania: „oprogramowanie standardowe” – pozycje z tej listy są wymagane do zainstalowania obowiązkowo na każdym komputerze, „oprogramowanie dodatkowe” - pozycje z tej listy mogą być zainstalowane (nie jest to wymagane) a instalacja odbywa się na wniosek samego użytkownika lub jego przełożonego, „oprogramowanie nieokreślone” – oprogramowanie nie należące do żadnej z dwóch powyżej zdefiniowanych kategorii, a zidentyfikowane na komputerze. System umożliwia zdefiniowanie listy aplikacji zabronionych. System umożliwia utworzenie schematów (kolekcji) oprogramowania zabronionego i w momencie pojawienia się ich na komputerze przystępuje do automatycznego odinstalowania w trybie cichym (bez interfejsu). System umożliwia zdefiniowanie dowolnej kategorii oprogramowania/pliku/procesu i samodzielnej przydzielenie oprogramowania/pliku/procesu do kategorii. System zbiera szczegółowe informacje o systemie operacyjnym (wersja, edycja, service pack, poprawki, data instalacji). System umożliwia odczytywanie identyfikatorów i kluczy produktowych dla systemu operacyjnego oraz dowolnego oprogramowania, tam gdzie jest to tylko technicznie możliwe. System wspiera następujące typy licencji: Enterprise, Licensed concurrent, Licensed Name, Licensed per Processor, Licensed per Seat, Licensed per Server, OEM, OEM Downgrade, Open, Select, MOLP Open Value (Company wide), MOLP Open Value (non-Company wide), MOLP Open Value Subscription, CAL, SAAS, Trial, Shareware. System automatycznie klasyfikuje i rozlicza licencje OEM dla systemów operacyjnych oraz licencje typu freeware dla aplikacji. System pomija w rozliczeniu licencje wygasłe (po terminie ważności) i informuje administratora o wygasaniu licencji. System umożliwia wyróżnianie licencji zabezpieczonych kluczami sprzętowymi. System automatycznie wskazuje liczbę posiadanych licencji oraz liczbę używanego oprogramowania (pokazuje braki oraz nadwyżki). System automatycznie uwzględnia i rozlicza licencje typu Upgrade i Downgrade wg zdefiniowanych przez użytkownika reguł. System prezentuje datę instalacji oprogramowania. System umożliwia ewidencję licencji (data zakupu, cena, dostawca, nr faktury, typ licencji, klucz produktowy, identyfikator produktowy, data wygaśnięcia, nr dokumentu OT, nr zapotrzebowania) poprzez rejestrację dokumentów źródłowych (faktur zakupu) z możliwością dołączenia dowolnych załączników z repozytorium. System umożliwia przypisanie licencji do użytkownika i/lub komputera oraz udostępnia informację o licencjach zarejestrowanych i jednocześnie wolnych (nieprzypisanych). System umożliwia zbieranie informacji na temat uruchamianych aplikacji na inwentaryzowanych komputerach (m.in. czas uruchomienia, nazwa zalogowanego użytkownika, nazwa aplikacji). System posiada mechanizm zabezpieczający przed powstaniem niekompletnych lub niewłaściwych zapisów w wyniku braku zasilania lub innych awarii inwentaryzowanego systemu/sprzętu). System udostępnia informację o uruchamianych aplikacjach w okresie 3/6/12 miesięcy oraz udostępnia datę ostatniego uruchomienia. System automatycznie wyliczać przybliżone oszczędności z zakupionych a nie zainstalowanych aplikacji, przybliżone oszczędności z zainstalowanych a niewykorzystanych licencji oraz przybliżone nakłady konieczne na uzyskanie pełnej legalności. System umożliwia podgląd historii zmian aplikacji i pakietów na komputerach. System umożliwia zdalne odinstalowanie oprogramowania na jednym bądź wybranych komputerach. System udostępnia informacje o stopniu wykorzystania aplikacji / pakietów dla modeli licencjonowania oprogramowania typu CAL w podziale na analizę godzinową/dzienną/miesięczną w zadanym okresie czasu. W/w informacja winna być przedstawiona również w postaci graficznej. System udostępnia informacje o stopniu wykorzystania oprogramowania typu web dla modeli licencjonowania oprogramowania typu CAL w podziale na analizę godzinową/dzienną/miesięczną w zadanym okresie czasu. W/w informacja winna być przedstawiona również w postaci graficznej. |  |
| Wzorce aplikacji i pakietów | System ma posiada wbudowaną bazę wzorców dostawcy oprogramowania posiadającą co najmniej 3,5 tys. wzorców aplikacji, 1,3 tys. producentów, 21 tys. plików, 1,5 tys. wbudowanych treści umów licencyjnych różnych producentów oprogramowania. System udostępnia informacje dotyczące plików, na podstawie których zidentyfikowana została dana aplikacja. System musi prezentować informacje o ilości i dacie publikacji posiadanej bazy wzorców oprogramowania. System posiada możliwość definiowania własnych wzorców aplikacji i pakietów (składających się z aplikacji) w oparciu o definiowalne reguły rozpoznawania. Własne wzorce aplikacji i pakietów muszą posiada pierwszeństwo w procesie rozpoznawania aplikacji i pakietów. System posiada możliwość zamawiania bezpośrednio z poziomu konsoli administracyjnej u producenta systemu wzorców oprogramowania z możliwością wskazania dla jakiego komputera/komputerów wzorce mają być utworzone. Zamówione i utworzone przez Producenta wzorce muszą automatycznie (bez ingerencji administratora systemu) zostać zaimportowane do systemu. System musi rozpoznawać wersję i edycję zainstalowanych pakietów Microsoft Office (tam gdzie jest to technicznie możliwe (np. Microsoft Office 2007 Professional, Microsoft Office 2007 Standard, Microsoft Office 2003 Standard itd.). |  |
| Inwentaryzacja sprzętu komputerowego | System umożliwia: automatyczną inwentaryzację komputerów znajdujących się w sieci lokalnej oraz komputerów znajdujących się poza siecią lokalną (za NATem). System zbiera szczegółowe informacje o sprzęcie (producent, model, data produkcji, numer seryjny) w oparciu o klasy WMI (Windows Management Instrumentation). Szczegółowość odczytywania danych musi być parametryzowana za pomocą definiowanego zapytania w standardzie WMI Query Language. System umożliwia skanowanie kości pamięci RAM (z podaniem jednoznacznej specyfikacji kości, typu, numeru seryjnego oraz informacji o taktowaniu). System ma odczytywać informacje o zainstalowanych kościach pamięci: producent, numer seryjny (Serial Number), numer części (Part Number), rozmiar, częstotliwość, taktowania. System posiada możliwość odczytywania danych z dowolnego miejsca rejestru systemowego. Musi istnieć możliwość łączenia (konkatenacji) kilku pozycji z różnych miejsc rejestru oraz możliwość automatycznego, rekurencyjnego wyszukiwania wartości podanego klucza począwszy od wskazanego miejsca w hierarchii kluczy rejestru. System umożliwia automatyczne skanowanie monitorów podłączonych do komputera (ze wskazaniem producenta, modelu, numeru seryjnego, przekątnej ekranu). System ma możliwość skanowania dysków twardych (z podaniem typu interfejsu, numeru seryjnego oraz informacji SMART). System umożliwia budowanie powiadomień administracyjnych w oparciu o dowolne atrybuty tabeli SMART dysku. System umożliwia skanowanie uprawnień użytkowników oraz grup użytkowników wraz z informacją o uprawnieniach, czy konto jest włączone, zablokowane, czy wymagana jest zmiana hasła, czy hasło wygasa, czy hasło jest wymagane). System prowadzi szczegółową ewidencję zmian konfiguracji sprzętu. System udostępnia informacje o występowaniu plików na komputerach (nazwa, rozmiar, rodzaj, wielkość, lokalizacja, w przypadku plików wykonywalnych: wersja, producent). System umożliwia dokonanie klasyfikacji pliku wg dowolnie zdefiniowanych kategorii (np. audio, wideo, graficzne, erotyczne/pornograficzne, archiwa, wykonywalne. System pozwala na zdalne trwałe (bez możliwości odzyskania) usunięcie dowolnego pliku/plików na dowolnie zdefiniowanej grupie komputerów. System udostępnia informacje o zmianach w systemie plików (dodano plik, usunięto plik). System umożliwia dodawanie notatek do każdej pozycji sprzętu. System umożliwia ewidencję zdarzeń serwisowych dowolnego typu (np. naprawy sprzętu, wymiany części). System pozwala na dołączanie do urządzeń dokumentów z repozytorium. System umożliwia samodzielną definicję, ewidencję oraz wydruk wszelkiego typu protokołów (przyjęcie, przekazanie do użytkowania, likwidacja). |  |
| Inwentaryzacja urządzeń podłączanych do komputera | System automatycznie identyfikuje i klasyfikuje urządzenia podłączane do komputera (pendrive, kamera, aparat, monitor zewnętrzny, pamięć masowa, telefon, urządzenie multimedialne itp. System pozwala na automatycznie lub ręczne przypisanie podłączonego urządzenia do komputera oraz użytkownika. System ewidencjonuje historię podłączanych urządzeń zewnętrznych w zakresie: komputer, data, godzina, kto podłączył, czy urządzenia było podłączane na innym komputerze, czy urządzenie było podłączane przez innego użytkownika). |  |
| Inwentaryzacja urządzeń innych niż komputery | System umożliwia inwentaryzację manualną (ewidencję) sprzętu innego niż komputery: np. drukarki, switche, routery, monitory, pamięci masowe itp. System musi być wyposażony we wbudowany, konfigurowalny w zakresie IP oraz portów, pracujący zgodnie z harmonogramem skaner SNMP. Skaner musi wykryć typ urządzenia na danym IP/porcie i zwracać podstawowe informacje o tym urządzeniu (nazwa, producent, opis). Skaner SNMP musi kojarzyć (łączyć) zinwentaryzowane urządzenia (np. komputery, drukarki) z danymi uzyskanymi w procesie skanowania IP/port. System musi być wyposażony we wbudowany, konfigurowalny skaner sieci, pozwalający na zweryfikowanie czy znalezione skanerem komputery posiadają agenta a w przypadku, gdy takiego agenta nie posiadają powinien umożliwia zdalną instalację agenta. System umożliwia wprowadzanie dowolnych notatek oraz zdarzeń serwisowych. System monitoruje zmiany ewidencyjne i ruchy sprzętu. System umożliwia przypisanie urządzenia do użytkownika, ewidencję napraw, gwarancji. System posiada możliwość przypominania o upływającym terminie gwarancji. System pozwala na dołączanie do urządzeń dokumentów z repozytorium wewnętrznego systemu. System udostępnia informację o wartości wprowadzonego sprzętu. System umożliwia samodzielną definicję, ewidencję oraz wydruk wszelkiego typu protokołów oraz zapewnia automatyczną numerację tych dokumentów zapewniającą unikatowość. System pozwala na kopiowanie (duplikację) dowolnego urządzenia dowolną ilość razy. System pozwala na ewidencję umów utrzymaniowych (SLA) w odniesieniu do zaewidencjonowanych licencji oraz urządzeń w zakresie co najmniej: nazwa, okres, data dokumentu, numer dokumentu, dostawca, osoba kontaktowa, wartość, opis, warunki oraz umożliwia dołączenie dowolnej ilości załączników z repozytorium i powiązanie umowy utrzymaniowej z dowolną ilością zasobów (urządzenia, licencje). |  |
| Ochrona danych (DLP) | System automatycznie tworzy bazę danych podpinanych do komputerów urządzeń USB. System automatycznie klasyfikuje podłączane urządzenia (pamięć masowa, pendrive, aparat fotograficzny, urządzenie multimedialne itp.) System umożliwia uzyskanie informacji kto, kiedy i na jakim komputerze posługiwał się urządzeniem zewnętrznym, pozwalając na jego jednoznaczne zidentyfikowanie. System umożliwia utworzenie listy urządzeń USB dozwolonych do stosowania - tzw. białej listy urządzeń USB. System ma możliwość zidentyfikowania urządzenia USB i wprowadzenia go do systemu za pośrednictwem konsoli administracyjnej oraz wbudowanego do konsoli oprogramowania/skryptu, pozwalając na zidentyfikowanie jednocześnie wielu urządzeń USB (multiplekser USB). System umożliwia zdefiniowanie reguł stanowiących podstawę użytkowania urządzeń USB (dozwolone/niedozwolone) na inwentaryzowanych komputerach wg kryteriów: użytkownik, dzień tygodnia, okres (data od, godzina od, data do, godzina do), urządzenie USB, komputer, data obowiązywania reguły. |  |
| Zdalna administracja komputerami | System ma automatyczne wykonywać dowolne polecenia na dowolnych komputerach: wykonywanie poleceń powłoki, uruchamianie aplikacji, instalacja/deinstalacja oprogramowania, zmiany w rejestrach systemowych (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie), usuwanie oraz kopiowanie plików i folderów, dostarczanie wyników zwróconych przez wykonane zadanie do bazy danych i prezentowanie ich w konsoli zarządzającej, możliwość wykonywania zadań z uprawnieniami dowolnego użytkownika. System posiada wbudowany skaner wyposażony w harmonogram skanowania umożliwiający wykrywanie (rozpoznawanie) komputerów z technologią Intel VPro/AMT wraz z identyfikacją IP technologii Vpro, portu VPro oraz wersji Vpro. System umożliwia zarządzanie komputerami z technologią Intel vPro, w tym: Serial Over LAN, zdalne włączanie, wyłączanie komputera, zdalna konfiguracja BIOS, uruchomienie zdalnie komputera przy użyciu obrazu ISO lub IMG znajdującego się w dowolnej lokalizacji. System ma umożliwia połączenie się z wybranym komputerem w trybie graficznym (od VPro v.6). System umożliwia za pomocą technologii Ultra VNC: przejęcie ekranu, klawiatury i myszki użytkownika, zdalne uruchamianie aplikacji, zarządzanie usługami i restart komputera, zdalną instalacja oprogramowania, poprawek i aktualizacji (service pack, patch). System posiada predefiniowane zadania (polecenia) możliwe do wykonania zdalnie – niezwłocznie lub zgodnie z harmonogramem o funkcjonalnościach typowego harmonogramu windows; zadania powinny być podzielone na typy: administracyjne, bezpieczeństwo, konserwacyjne, a użytkownik może utworzyć dowolny nowy typ zadania. Minimalne zadania predefiniowane: wyświetlanie aktywnych połączeń sieciowych, czyszczenie buforu DNS, pobranie listy zalogowanych użytkowników, ping, tracert, pobranie listy procesów, wyłączenie/włączenie komputera, wyłączenie/włączenie usługi, wyłączenie/włączenie/restart zapory windows, włączenie usługi Windows Update, pobranie zmiennych środowiskowych, opróżnienie kosza, usunięcie plików tymczasowych, wymuszenie sprawdzenia dostępności aktualizacji Windows Update, wymuszenie aktualizacji zasad grup (AD), konserwację dysku twardego. Każde wykonanie zadania posiada odzwierciedlenie w statusie wykonania zadania (poprawne, z błędem) oraz udostępnia informację zwrotną o przebiegu wykonania (godzina, data, status). System umożliwia zdefiniowanie dowolnego własnego zadania z poziomu konsoli administracyjnej z wykorzystaniem poleceń cmd, windows powershell. |  |
| Automatyzacja | System ma posiadać możliwość ustalania harmonogramu, zgodnie z którym uruchamiane są czynności konserwacyjne, naprawcze, porządkujące. Harmonogram posiada możliwość ustalenia częstotliwości wykonywania danej czynności (godzina, dzień, tydzień, miesiąc), możliwość zmiany wartość parametrów wejściowych, a także zatrzymania/uruchomienia harmonogramu uruchomienia dla każdej z czynności. System posiada możliwość definiowania czynności wykonywanych automatycznie. System musi być wyposażony w następujące mechanizmy automatyzacji: wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych, identyfikacja aplikacji i pakietów, porządkowanie bazy danych / odbudowa indeksów, usuwanie nadmiarowych danych w bazie danych, usuwanie zewnętrznych plików (logów). System musi być wyposażony w mechanizmy informowania - wysyłania komunikatów (alerty) o: zasobach zakazanych (pliki erotyczne i pornograficzne), zasobach multimedialnych (pliki multimedialne), nowych komputerach w bazie danych, braku skanowania komputerów, brakach w licencjach, niewłaściwych datach systemowych komputerów, urządzeniach bez użytkowników, zdublowanych systemach operacyjnych, zakazanych procesach/stronach www/aplikacjach, wygasaniu serwisu lub licencji, przekroczeniu wielkości bazy danych, nadmiernym obciążeniu dysków twardych, nadmiernym obciążeniu sieci, nadmiernym obciążeniu sieci na komputerze, nadmiernym obciążeniu procesora, nadmiernym obciążeniu pamięci RAM, małej ilości wolnego miejsca na dysku, upływającej gwarancji. System musi wspierać obsługę dowolnych poleceń powłoki na stacjach roboczych (kopiowanie plików, usuwanie plików, przenoszenie plików, zmiana ustawień systemu, wykonywanie programów, instalacja oprogramowania, instalacja poprawek itp.). System umożliwia wykonanie poleceń z uprawnieniami dowolnego użytkownika (Uruchom jako) System umożliwia tworzenie zadań cyklicznych dla komputerów. Obsługa zadań cyklicznych następować w cyklu dziennym: co n dni, w każdy dzień powszedni, nowe zadanie n dni od wykonania, tygodniowym: w wybrane dni co n tygodni, nowe zadanie n tygodni od wykonania, miesięcznym: co x miesięcy n-tego dnia, pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/ wtorek/środa/czwartek/ piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni co n miesięcy, nowe zadanie n miesięcy od wykonania, rocznym: n dzień w wybranym miesiącu, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni, w dowolny dzień tygodnia, dzień wolny/dzień powszedni wybranego miesiąca, nowe zadanie n lat od wykonania. System musi obsługiwać zadania cykliczne: bez daty końcowej, z końcem cyklu po n wystąpieniach, z końcem cyklu w określonej dacie. |  |
| Zarządzanie magazynem IT | System umożliwia obsługę magazynu IT. System umożliwia obsługę dowolnej ilości magazynów w różnych lokalizacjach. System umożliwia obsługę dokumentów PZ, WZ, MM+, MM-, LI. System prowadzi ewidencję materiałów w magazynach w oparciu o metodę FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło). System umożliwia obsługę kodów kreskowych dla materiałów w magazynach. System udostępnia informację o wartościach materiałów w poszczególnych magazynach, stanach materiałów w magazynach, dokumentach dotyczących danego materiału w dowolnym magazynie. |  |
| Repozytorium | Konsola administracyjna być wyposażona w repozytorium dokumentów dowolnego typu. Repozytorium umożliwia: dodawanie nowych dokumentów dowolnego typu, przeszukiwanie, oznaczanie dokumentów (znaczniki TAG) więcej niż jednym znacznikiem, podgląd dokumentów, dołączanie dokumentów z repozytorium w dowolnym miejscu systemu, uzyskanie informacji w jakich miejscach systemu dany dokument repozytorium występuje. |  |
| Kody kreskowe | System wspiera obsługę kodów kreskowych jedno i dwuwymiarowych. System wspiera parametryzację kodu w zakresie wielkości graficznej kodu. System pozwala w każdym momencie na zmianę typu i atrybutów kodu. System informuje o błędzie generacji kodu, np. na skutek niewłaściwej długości wprowadzonego ciągu znaków w stosunku do danego standardu kodu. Istnieje możliwość podglądu kodu oraz jednostkowego i masowego wydruku kodu/kodów. System powinien generować kody kreskowe (jedno i dwuwymiarowe) dla każdego zaewidencjonowanego urządzenia w standardzie wybranym przez użytkownika: aztec, codabar, code128, code39, dataMatrix, EAN128, EAN13, EAN8, interleaved2of5, ITF14, PDF417, POSTNET, qrcode, royalMailCBC, UPCA, UPCE, USPSIntelligentMail. Obsługa kodów kreskowych nie może wymagać instalacji czcionek. Parametry kodu kreskowego (wymiary, wielkość i typ czcionki) muszą być definiowalne. System umożliwia współpracę z zewnętrznymi czytnikami kodów. |  |
| Edukacja pracowników | System posiada możliwość zdefiniowania pakietów tekstowych (kontent) celem automatycznego wysyłania do urządzeń i użytkowników komputerów. System posiada predefiniowane szkolenia: „Klasyfikowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”, „Kontrola zabezpieczeń i obiegu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”, „Postępowanie w przypadku naruszenia tajemnicy”, „Udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę”. Formatowanie treści musi być zgodne z HTML. System posiada możliwość edycji treści (zmiana kolejności, usuwanie, dodawanie nowych). System posiada programowalny harmonogram wysyłania treści do dowolnej grupy odbiorców. Użytkownik otrzymujący wiadomość musi być powiadamiany wizualne i dźwiękowo o otrzymaniu nowej wiadomości. Użytkownik posiada możliwość natychmiastowego odczytania wiadomości lub jej odłożenia (na 10 minut, 1, 2 lub 4 godziny) celem późniejszego odczytania. System posiada zabezpieczenie (np. synchronizowany z serwerem znacznik czasowy) odporne na zmiany czasu na lokalnym komputerze (użytkownika) a pozwalające na jednoznaczne ustalenie daty i godziny dostarczenia i odczytania wiadomości. System udostępnia historię przesyłania wiadomości i odczytywania wiadomości przez użytkowników. System musi generować elektroniczną listę uczestników przeszkolonych (z odczytanym całym szkoleniem). System posiada możliwość eksportu/importu treści. |  |
| Monitorowanie wydruków | System posiada możliwość ewidencji wszystkich generowanych wydruków niezależnie od miejsca ich generowania oraz typu drukarki (lokalna, sieciowa). Ewidencja wydruków obejmuje: nazwę i wielkość dokumentu, datę i godzinę wydruku, nazwę użytkownika drukującego, IP i nazwę komputera, z którego dokonano wydruku, format dokumentu, informację i jedno bądź dwustronnym wydruku, informację o wydruku mono/kolor. System dla każdego wydruku, dla każdej drukarki obliczać rzeczywisty koszt wydruku w oparciu o wbudowany cennik wydruków obejmujący cenę papieru (w zależności od formatu) oraz cenę materiałów eksploatacyjnych (toner, tusz) dla danej drukarki, typu wydruku, rozmiaru papieru. System musi generować zestawienia pozwalające ustalić miejsca powstawania kosztów wydruków (komórki organizacyjne, użytkownicy) oraz stopień obciążenia poszczególnych urządzeń drukujących. System musi prognozować ilość i koszt wydruków na wszystkich drukarkach w okresie kolejnych 3, 6, 12 miesięcy. System pozwala na grupowanie (kojarzenie) drukarek wg sterowników. |  |
| Monitorowanie stron www | System posiada możliwość monitorowania odwiedzanych stron www niezależnie od typu używanej przeglądarki internetowej. Ewidencja otwieranych stron dotyczyć wielu jednocześnie otwartych zakładek. Ewidencja otwieranych stron działa również, gdy otwierana jest strona z połączeniem szyfrowanym (https). Ewidencja obejmuje co najmniej: nazwę i adres IP komputera, nazwę użytkownika, datę i godzinę, adres strony. |  |
| Monitorowanie dziennika zdarzeń | System posiada możliwość monitorowania dziennika zdarzeń wszystkich komputerów. Ewidencja zdarzeń następować w oparciu o definiowalną kategorię zdarzenia: critical, error, warning, info, audit failure, audit success, debug oraz typ dziennika: aplikacja, bezpieczeństwo, system. System pozwala na zdefiniowanie ewidencji zdarzeń z komputerów na podstawie kategorii zdarzenia. Ewidencja zawiera: datę i godzinę zdarzenia, nazwę i adres IP komputera, typ zdarzenia, opis zdarzenia. |  |
| Monitorowanie pracy komputerów | System posiada możliwość monitorowania daty włączenia i wyłączenia komputera niezależnie czy znajduje się w sieci lokalnej czy też poza nią i prezentować czas pracy komputera w układzie graficznym. System posiada ewidencję daty i godziny przyłączenia i odłączenia komputera od systemu monitorującego. System musi ewidencjonować zdarzenia związane z logowaniem się użytkowników do danego komputera, również w przypadku podłączania się wielu użytkowników jednocześnie. |  |
| Monitorowanie sesji zdalnych połączeń | System prowadzi ewidencję sesji zdalnych połączeń na każdym komputerze. Informacja o nawiązanej sesji zawiera co najmniej: nazwę i adres IP komputera z którego nastąpiło połączenia, nazwę użytkownika nawiązującego połączenie, nazwę i adres IP komputera docelowego, adres portu połączenia. |  |
| Raportowanie i eksport danych | System umożliwia wyeksportowanie wybranych lub wszystkich danych do formatu xls, csv, OpenOffice calc, html, mht, xml, jpeg, png, gif, bmp. System posiada możliwość kategoryzowania raportów (spośród wszystkich raportów) oraz dodawania raportów użytkownika (zaprojektowanych przez użytkownika). System umożliwia generowanie raportów bezpośrednio z każdego widoku w aplikacji z zastosowaniem bieżących filtrów. Generowanie raportu powinno odbywać się po stronie serwera a nie klienta. System umożliwia wieloinstancyjność raportowania (wiele otwartych raportów jednocześnie z wielu widoków). System posiada możliwość generowania i wyświetlania dowolnych wieloparametrycznych raportów w standardzie SAP Crystal Reports (rpt). System umożliwia eksport danych z raportu do formatów: RPT, PDF, XLS, DOC, RTF. System powinien obsługiwać raporty parametryczne z parametrami statycznymi (wprowadzanymi w momencie generowania raportów) oraz dynamicznymi (pobieranymi z bazy danych w momencie generowania raportu). System posiada co najmniej 100 zdefiniowanych raportów dotyczących wszystkich obszarów funkcjonalnych. |  |

UWAGA: Kolumnę Wartość oferowana/ opis spełnienia warunku” wypełnia Wykonawca. Brak opisu w kolumnie „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

……………………………………………..

miejscowość, data

………………………………………………………………………………...

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woliw imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)